МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

(для органов местного самоуправления, объектов экономики и организаций)

по выполнению мероприятий по борьбе с пожарами, возникшими

при ведении военных действий или вследствие этих действий

1. Создание и организация деятельности муниципальной

пожарной охраны, привлечение сил и средств

Согласно статьи 4 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) к основным видам пожарной охраны (далее – ПО) относится:

государственная противопожарная служба;

муниципальная пожарная охрана (далее – МПО);

ведомственная пожарная охрана;

частная пожарная охрана;

добровольная пожарная охрана (далее – ДПО).

Основными задачами пожарной охраны являются:

организация и осуществление профилактики пожаров;

спасение людей и имущества при пожарах;

организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (далее – АСР).

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона № 69-ФЗ МПО создается органами местного самоуправления (далее – ОМСУ) на территории муниципальных образований.

Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности МПО, порядок ее взаимоотношений с другими видами ПО определяются ОМСУ.

Муниципальные подразделения ПО создаются, реорганизуются и ликвидируются по решению руководителя ОМСУ. Целесообразно на базе подразделений противопожарной службы создание единой пожарно-спасательной службы (далее – ПСС), способной комплексно реагировать на различные деструктивные события и чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) любого характера и масштаба. В таблице 1 представлен вариант нормирования общего количества технических и кадровых ресурсов подразделений ПСС в поселениях в зависимости от численности населения и площади территории населенного пункта.

Таблица 1

Проект нормативов основных ресурсов

муниципальной пожарно-спасательной службы

| № п/п | Население, тыс.чел. | S1, кв.км. | N2 | Количество ОПСА по видам |  |  |  | Р3 | Численность л/с по должностям4 |  |  |  |  |  |  | Общая числ-ть л/с5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОПА6 | СА | АПП | ОПА7 |  | ПМ | ВС | ПС | ст.ПС | КО | ПНК | НК | R1 | R2 | R3 |  |
| 1 | до 3 | <208 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 7 | 28 | 21 |  |
| 2 | 3 – 5 | <20 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 7 | 28 | 21 |  |
| 3 | 5 – 10 | <20 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 13 | 52 | 39 |  |
| 4 | 10 – 25 | <20 | 1 | 2 – 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 72 | 54 |  |
| 5 | 25 – 50 | <20 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 – 2 | 8-9 | 2 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27 | 108 | 81 |  |
| 6 | 50 – 100 | <20 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 7 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 34 | 136 | 102 |  |
|  |  | 20 – 40 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 7 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 34 | 136 | 102 |  |
| 7 | 100 – 150 | 20 – 40 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 8 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | 164 | 123 |  |
|  |  | 40 – 60 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 9 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 168 | 126 |  |
| 8 | 150 – 200 | 20 – 40 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 10 | 20 | 6 | 3 | 3 | 3 | 48 | 192 | 144 |  |
|  |  | 40 – 60 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 17 | 4 | 10 | 20 | 6 | 3 | 3 | 3 | 49 | 196 | 147 |  |
|  |  | 60 – 80 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 19 | 4 | 11 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55 | 220 | 165 |  |
| 9 | 200 – 300 | 40 – 60 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 20 | 5 | 11 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 | 224 | 168 |  |
|  |  | 60 – 80 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | 5 | 13 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | 252 | 189 |  |
|  |  | 80 – 100 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 25 | 6 | 14 | 27 | 5 | 6 | 6 | 6 | 70 | 280 | 210 |  |
| 10 | 300 – 400 | 40 – 60 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 25 | 6 | 14 | 27 | 5 | 6 | 6 | 6 | 70 | 280 | 210 |  |
|  |  | 60 – 80 | 7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 26 | 6 | 16 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 76 | 304 | 228 |  |
|  |  | 80 – 100 | 8 | 12 | 6 | 5 | 5 | 28 | 6 | 17 | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 83 | 332 | 249 |  |
|  |  | 100-120 | 9 | 12 | 7 | 6 | 6 | 31 | 7 | 18 | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 85 | 340 | 255 |  |

1 S – площадь территории города (населенного пункта)

2 N – количество пожарно-спасательных депо

3 Р – общая численность пожарно-спасательных автомобилей (боевой расчет + резерв)

4 Численность личного состава по должностям: ПМ – парамедик; ВС – водитель-спасатель; ПС – пожарный-спасатель; ст. ПС – старший пожарный-спасатель; КО – командир отделения; ПНК – помощник начальника караула; НК – начальник караула

5 Общая численность личного состава: R1 – количество личного состава, находящегося на круглосуточном боевом дежурстве на основных пожарно-спасательных автомобилях; R2 – общая численность личного состава на основных пожарно-спасательных автомобилях МПСС при 4-х сменном графике дежурства; R3 – общая численность личного состава на основных пожарно-спасательных автомобилях МПСС при 3-х сменном графике дежурства

6 ОПА – количество основных пожарных автомобилей в боевом расчете

7 ОПА – количество основных пожарных автомобилей в резерве

8 При непопадании города ни в одну из представленных категорий работает правило ближайшего соседа

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 69-ФЗ ДПО – форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности (далее – ПБ).

Участие в ДПО является формой социально значимых работ, устанавливаемых ОМСУ городских и сельских поселений.

Статьей 10 Федерального закона № 69-ФЗ определено, что финансовое обеспечение мер первичной ПБ в границах поселения, в том числе ДПО, является расходным обязательством поселения и осуществляется ОМСУ за счет собственных средств.

В каждом муниципальном образовании (включая сельские поселения) необходимо создать добровольные пожарно-спасательные формирования, укомплектованность которых техническими и кадровыми ресурсами должна, в первую очередь, зависеть от расстояния до ближайшего места дислокации подразделения противопожарной службы области или МПО, а также состояния подъездных дорог к населенным пунктам муниципального образования, защищаемых ДПО.

В таблице 2 представлены оценочные нормативы укомплектования добровольных пожарно-спасательных формирований техникой и личным составом в сельских поселениях.

Таблица 2

Оценочные нормативы укомплектования

добровольных пожарно-спасательных формирований техникой и личным составом  в сельских муниципальных образованиях

| № п/п | Ресурсы | Удаленность сельского муниципального образования до ближайшего подразделения противопожарной службы субъекта Российской Федерации или муниципальной пожарной охраны [км] и состояние подъездных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Твердое дорожное покрытие |  |  |  |  | Прочие дороги |  |  |  |  | Отсутствие подъезда к сельским поселениям |  |  |  |  |
|  |  | <5 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | >30 | <5 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | >30 | <5 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | >30 |
| 1 | Необходимое число добровольных пожарных-спасателей (на дежурстве) на сельское муниципальное образование | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Тип и количество пожарно-спасательной техники на сельское муниципальное образование | - | м2 | тр3, м | АЦ4, тр | АЦ, тр, м | м | тр, м | АЦ, тр | АЦ, тр, м | АЦ, тр, м | м | тр, м | АЦ, тр, м | АЦ, тр, м | АЦ, тр, м |

1в таблице представлены значения, полученные методом экспертных оценок;

2м – мотопомпа;

3тр- трактор с бочкой;

4АЦ – автоцистерна.

Организацию служебной деятельности МПО целесообразно проводить в соответствии с нормативными правовыми актами, применяемыми в системе Федеральной противопожарной службы МЧС России (далее – ФПС).

Для определения численности личного состава МПО, создаваемой в муниципальном образовании, предлагается методика расчета, основанная на оценке соотношения площади обслуживаемой территории муниципального образования и численности проживающего населения на данной территории.

Исходя из тактических возможностей создаваемых подразделений МПО, предлагается определять численность из расчета 1 единица личного состава МПО на       200 человек населения населенных пунктов, расположенных в радиусе 12 км.

В создаваемых подразделениях МПО организуется круглосуточное дежурство личного состава с использованием пожарной техники. Для обеспечения боевой готовности подразделения МПО, с учетом минимального количества  личного состава – 5 человек, предлагаем организовать дежурство одного водителя круглосуточно и одного водителя на 8 часовой рабочий день.

Обеспечение муниципальных пожарных специальной формой одежды и пожарно-техническим вооружением предлагается производить согласно действующим норм.

Подразделение обеспечивается телефонной и радиосвязью.

Организация порядка привлечения сил и средств

подразделений муниципальной пожарной охраны

для тушения пожаров на муниципальном уровне

Порядок привлечения сил и средств МПО для тушения пожаров на территории соответствующего муниципального образования осуществляется на основании расписаний выездов (планов привлечения сил и средств) (далее – расписание (план)).

Расписание (план) утверждается постановлением органа местного самоуправления.

К тушению пожаров привлекаются другие виды пожарных формирований (ведомственная, добровольная, частная), дислоцирующихся на территории муниципального образования.

На основании заключенных соглашений, целесообразно закрепить минимально допустимое количество ресурсов противопожарной службы области и муниципальной противопожарной службы в муниципальных образованиях в зависимости от численности населения и площади территории муниципального образования с учетом параметров оперативной деятельности противопожарной службы. В таблице 3 приведен вариант нормирования минимально допустимого количества сил и средств противопожарной службы области в муниципальных образованиях.

Таблица 3

Нормирование минимально допустимого количества технических и кадровых

ресурсов противопожарной службы области в муниципальных образованиях

| Численность населения, N, тыс. чел. | Количество депо, R | Количество основных пожарных автомобилей, Kопа | Количество специальных пожарных автомобилей, Kспа | Численность личного состава, находящегося на боевом дежурстве, Kл/с, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 25 | 1 | 2 / 1 – 22 | 13 | 10 |
| 25-50 | 1-21 | 2 – 41 / 2 | 1 | 12 - 18 |
| 50-100 | 2-3 | 4 – 6 / 4 | 1-2 | 18 - 25 |
| > 100 | 3-4 | 6 – 8 / 6 | 2 | 25 - 35 |

1 Нижнее значение соответствует нижней границе численности населения, верхнее – соответствует верхней границе (при определении минимально допустимого количества ресурсов противопожарной службы субъекта Российской Федерации учитывается также площадь территории муниципального образования).

2 В числителе количество основных пожарных автомобилей в боевом расчете, в знаменателе – количество основных пожарных автомобилей в резерве.

** В случае наличия зданий высотой 3 и более этажей.

Разработка расписания (плана) включает в себя:

определение перечня объектов муниципального образования, тушение пожаров на которых требует привлечение дополнительных сил и средств ПО;

предварительное планирование действий по тушению пожаров в населенных пунктах и в организациях, расположенных на территории муниципального образования;

определение количества дополнительных сил и средств ПО, необходимых для тушения пожаров;

разработку мероприятий по обеспечению передислокации сил и средств (доставка пожарной и приспособленной техники) ПО муниципального образования для тушения пожаров в населенных пунктах не имеющих транспортных сообщений.

Оперативное взаимодействие при тушении пожаров между подразделениями противопожарной службы и службами жизнеобеспечения (скорая медицинская помощь, энергослужба, «Водоканал», ЖКХ и др.), а также правоохранительными органами муниципального образования осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями.

Для ликвидации крупных пожаров, при которых сил и средств подразделений муниципальной пожарной охраны недостаточно – задействуется план привлечения сил и средств подразделений противопожарной службы субъекта Российской Федерации на тушение пожаров», который утверждается постановлением администрации субъекта Российской Федерации.

Переработка расписаний выездов (планов привлечения сил и средств), проводится не реже одного раза в три года, а также при издании новых нормативных правовых актов в области организации пожаротушения, изменении организационно-штатной структуры, списочной численности личного состава, изменения табеля положенности пожарной и специальной техники.

Корректировка проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Отработка расписаний выездов (планов привлечения сил и средств) проводится при проведении тактико-специальных учений и тренировок.

Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения

мерам пожарной безопасности

Статьей 3 Федерального закона № 69-ФЗ  определено, что основными элементами системы обеспечения ПБ являются органы государственной власти, ОМСУ, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении ПБ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходя из основных функций системы обеспечения ПБ на органы государственной власти, ОМСУ возложены полномочия по проведению противопожарной пропаганды и обучению населения мерам ПБ.

Статья 25 Федерального закона № 69-ФЗ определяет, что противопожарная пропаганда – это целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения ПБ, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят ОМСУ, ПО и организации.

В целях реализации положений Федерального закона № 69-ФЗ, ОМСУ организуется и обеспечивается проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам ПБ. Противопожарная пропаганда и обучение мерам ПБ является одной из форм профилактики пожаров и гибели людей.

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам ПБ по месту жительства осуществляется через:

тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы;

средства печати – выпуск специальной литературы и рекламной продукции, листовок, памяток; публикации в газетах и журналах;

радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, телефонные линии, встречи в редакциях;

устную агитацию – доклады, лекции, беседы;

средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, буклеты, альбомы, компьютерные технологии;

работу с творческими союзами (союз журналистов, союз художников, союз композиторов и т.д.) по пропаганде противопожарных знаний.

Еще одной формой противопожарной пропаганды могут быть сходы граждан, на которых также принимаются решения и по вопросам обеспечения ПБ в границах населенных пунктов поселений.

Обучение учащихся средних общеобразовательных школ и воспитанников дошкольных учреждений мерам пожарной безопасности осуществляется через:

преподавание в рамках уроков ОБЖ;

тематические творческие конкурсы среди детей любой возрастной группы;

спортивные мероприятия по пожарно-прикладному спорту среди школьников и учащихся высших, средних специальных учебных заведений и учебных учреждений начального профессионального образования;

экскурсии в пожарно-спасательные подразделения, с показом техники и открытого урока обеспечения безопасности жизни;

организация тематических утренников, КВН, тематических игр, викторин;

организация работы в летних оздоровительных лагерях;

создание дружин юных пожарных (ДЮП);

оформление уголков ПБ.

Для организации работы по пропаганде мер ПБ, обучения населения мерам ПБ на территории муниципального образования руководителем ОМСУ соответствующим муниципальным нормативным актом назначается ответственное должностное лицо, определяется порядок контроля и учета работы, проводимой ОМСУ поселений, городских округов, руководителями организаций, учреждений, учебных и дошкольных заведений независимо от формы собственности.

Должностное лицо ОМСУ, ответственное за проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам ПБ, ведет всю необходимую документацию по планированию и учету работы, контролирует ее ведение руководителями органов местного самоуправления поселений, городских округов, организаций.

Органы местного самоуправления являются основными организаторами и исполнителями мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам ПБ на территории муниципального образования.

Кроме этого, проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам ПБ может возлагаться на инструкторов пожарной профилактики.

На противопожарную пропаганду и обучение в местных бюджетах в обязательном порядке предусматриваются денежные средства.

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам ПБ проводится на постоянной основе и непрерывно.

Организация обеспечения первичных мер ПБ

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 69-ФЗ к полномочиям ОМСУ в области ПБ относится обеспечение первичных мер ПБ в границах поселений, городских округов и муниципальных районов.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области ПБ;

разработка и осуществление мероприятий по обеспечению ПБ муниципальных образований и объектов муниципальной собственности, включение мероприятий по обеспечению ПБ в планы и программы развития территории (в том числе организация и осуществление мер по защите от пожаров лесных массивов и торфяников, создание условий и проведение мероприятий по тушению лесных и торфяных пожаров, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения ПБ жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, составление перспективных программ строительства пожарных депо, обеспечение ПБ жилого муниципального фонда и нежилых помещений);

разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на ПБ (в том числе, на содержание МПО и ДПО, закупку пожарно-технической продукции, разработку и организацию выполнения целевых программ);

создание, реорганизация и ликвидация подразделений МПО, установление численности этих подразделений и контроль за ее деятельностью;

установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения АСР на территории муниципального образования;

осуществление контроля за состоянием ПБ на соответствующих территориях, установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, установление на время его действия дополнительных требований ПБ, согласованных с противопожарной службой области;

осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдением требований ПБ при планировке и застройке территорий поселения;

муниципальное дорожное строительство, содержание дорог местного значения в границах поселения и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

телефонизация поселений;

организация обучения населения мерам ПБ и пропаганда в области ПБ, содействие распространению пожарно-технических знаний;

определение порядка и осуществление информирования население о принятых ОМСУ решениях по обеспечению ПБ;

осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения ПБ, в том числе участия населения в борьбе с пожарами;

осуществление мер по правовой и социальной защите работников МПО и членов их семей;

организация тушения пожаров в границах поселений, городских округов и муниципальных районов, а также организаций, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка и утверждение планов привлечения сил и средств для тушения пожаров;

организация взаимодействия муниципальных образований по привлечению сил и средств для тушения пожаров межмуниципального уровня;

утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке создаются объектовые подразделения МПО;

установление формы одежды и знаков отличия для работников МПО;

размещение муниципального заказа на обеспечение ПБ;

организация муниципального контроля за соответствием жилых зданий, находящихся в муниципальной собственности, требованиям ПБ;

создание условий для прохождения гражданами альтернативной гражданской службы в подразделениях МПО.

Осуществление первичных мер ПБ необходимо осуществлять с привлечением населения к их проведению в порядке, устанавливаемым правовыми актами ОМСУ для выполнения социально значимых работ в области ПБ.

Противопожарные мероприятия для муниципального

и ведомственного жилого фонда

В целях предупреждения пожаров и гибели людей в жилых домах руководителям жилищно-эксплуатационных организаций (далее – ЖЭО) необходимо:

проводить периодические проверки подвалов, чердаков, технических нежилых помещений, мусоросборников, с приведением их в надлежащее пожаробезопасное состояние, двери и люки закрыть на замки от проникновения посторонних лиц;

содержать в исправном состоянии пожарные гидранты;

не допускать несанкционированного перекрытия проездов и подъездов к жилым зданиям;

не допускать устройство кладовых, чуланов, хранение различных предметов (домашние вещи, мебель, сундуки и другие горючие материалы) в лестничных клетках, лифтовых холлах и коридорах жилых домов;

силами инженерно-технического персонала, техников-смотрителей ЖЭО организовать проведение инструктажей по правилам ПБ квартиросъемщиков и членов их семей по месту жительства с регистрацией в специальных журналах, привлекая к работе по предупреждению пожаров в жилых домах и квартирах актив уличных и домовых комитетов;

организовать уголки ПБ в жилищно-эксплуатационных организациях;

взять на учет квартиры неблагополучных семей и граждан, склонных к правонарушениям в области ПБ, разработать график их посещения работниками ЖЭО с проведением бесед о соблюдении мер ПБ;

силами работников ЖЭО в весенний период организовывать уборку дворовых территорий от прошлогодней травы, бурьяна, мусора с привлечением жильцов;

взять на контроль своевременный вывоз мусора с дворовых территорий;

не допускать сжигание мусора в мусорных контейнерах и на дворовых территориях;

не допускать самовольное сооружение временных строений, установку автогаражей, стоянку автомобилей в противопожарных разрывах, внутридворовых проездах и вблизи пожарных водоисточников.

Меры ПБ для чердачных помещений

Захламленность чердака сгораемыми предметами создает угрозу возникновения и развития пожара. Запрещается использовать чердаки для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

В многоэтажных зданиях двери и люки, ведущие на чердак, необходимо держать закрытыми, а ключи хранить в одной из квартир верхнего этажа и в ЖЭО. Двери и крышки люков, ведущие на чердак должны быть противопожарными, слуховые окна чердачных помещений остеклены и закрыты. К дымовым трубам нельзя крепить антенны телевизоров и радиоприемников. Необходимо исключить доступ детей в чердачные помещения.

Меры ПБ для подвальных и цокольных этажей

Большую опасность для жителей представляют пожары в подвалах. Как правило, даже незначительное загорание в подвальном помещении ведет к задымлению лестниц, квартир, возникновению паники среди людей, а нередко и их отравлению продуктами горения.

Подвалы должны постоянно содержаться закрытыми, во избежание проникновения посторонних лиц и детей. Запрещается:

хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (далее – ЛВЖ и ГЖ), пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов;

устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

Требования к содержанию балконов

не следует загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

запрещается остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.

В жилых домах повышенной этажности запрещается:

забивать наглухо и загромождать мебелью и другими предметами домашнего обихода эвакуационные двери, люки на балконах и лоджиях, а также переходы в смежные секции и выходы на эвакуационные лестницы;

срезать и снимать металлические лестницы на балконах и лоджиях, предназначенные для эвакуации людей с верхних этажей;

остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

обрывать провода и датчики автоматической пожарной сигнализации, установленные в квартирах и коридорах;

оставлять открытыми клапаны мусоропровода на лестничной площадке;

снимать  предусмотренные  проектом  двери  эвакуационных  выходов  из  поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

производить  изменения  объемно-планировочных  решений, в  результате  которых  ухудшаются  условия  безопасной  эвакуации  людей,  ограничивается  доступ  к  огнетушителям, пожарным  кранам  и  другим  средствам  ПБ  или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией).

Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок, индивидуальными пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения соответственно.

Требования к содержанию территории

Территории населенных пунктов, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

Противопожарные расстояния между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Разведение костров, сжигание отходов и тары производится не ближе 50 метров до зданий и сооружений в специально отведенных для этих целей местах.

Строительство сараев, гаражей и других построек (пристроек) должно осуществляться только после получения в установленном порядке разрешения.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения ПО.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

Места размещения (нахождения) средств ПБ и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать». Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по ПБ.

На территориях населенных пунктов, дачных и садовых поселков, общественных и жилых зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территориях населенных пунктов не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Требования к содержанию частных жилых домов

Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов должны располагаться на расстоянии не менее 50 м – до зданий и сооружений.

На стенах жилых домов (калитках или воротах) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость или бочка с водой, или огнетушитель.

У каждого жилого дома должны находиться приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле – лестница, доходящая до конька крыши.

При эксплуатации печей необходимо:

постоянно следить за их исправностью;

стенки печей и дымоходов должны выкладываться из красного кирпича, а в местах пересечения с потолочным перекрытием иметь разделку размером не менее    38 см;

топка печи должна плотно закрываться дверцей с запором;

около печи должен быть предтопочный металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

Печи и дымоходы должны быть обмазаны глиняным раствором и побелены; перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в 3 месяца следует очищать дымоходы и печи от сажи.

Не допускается:

применять для розжига печей бензин, растворитель и другие легковоспламеняющихся жидкости;

вешать и складировать вблизи печей белье, одежду и другие горючие материалы, а также сушить дрова на них;

высыпать горящую золу из печей вблизи строений; эксплуатировать печи с наличием в них трещин и разрушений.

Запрещается:

оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; перекаливать печи.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Одновременное включение нескольких электроприборов в электросеть может привести к перегрузке электросети и загоранию электропроводов.

При эксплуатации газовых приборов запрещается:

эксплуатировать неисправное газовое оборудование, а также пользоваться им при утечке газа;

хранить газовые баллоны внутри помещений;

устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 м от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 м – по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

При эксплуатации бытовых керосиновых приборов (керогазов, керосинок, примусов и т. д.) необходимо керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы, используемые для освещения помещений, устанавливать на устойчивые основания и эксплуатировать в условиях, исключающих их опрокидывание.

Подвесные керосиновые лампы (фонари) при эксплуатации должны иметь надежное крепление и металлические предохранительные колпаки над стеклами. Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих (трудногорючих) конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 см, а до стен из горючих (трудногорючих) материалов – не менее 20 см.

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене.

Керосинки, керогазы и примусы должны заправляться топливом в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. Запрещается заправлять указанные приборы легковоспламеняющимися жидкостями (в том числе бензином, растворителями, спиртами).

Памятка населению в случае возникновения пожара

При обнаружении пожара в лесу, на поле, в населенном пункте необходимо сообщить в единую службу спасения по телефону «01» или иными способами в подразделения пожарной охраны.

В сообщении необходимо указать следующее:

1. Точный адрес (в исключительных случаях описать ориентировочное место) возникновения пожара.

2. Что горит и по возможности приблизительную площадь пожара, а также сообщить свою фамилию.

3. Есть ли угроза жизни людей и животных.

4. Принятые меры по спасанию людей и животных, по снижению интенсивности или прекращению распространения пожара.

5. Точное или приблизительное время обнаружения пожара.

6. Количество задействованных на тушении пожара людей и техники.

При возникновении пожара в населенных пунктах для оповещения и сбора жителей используется подача звуковых сигналов (удары в рельс, гудки и т.п.).

Для работ по тушению пожара используются подручные средства (ведра, лопаты, топоры, багры и т.д.). Их места нахождения (дома, дворы и т.д.) обозначены условными знаками.

В случае возникновения пожара в лесу или на поле необходимо приступить к ограничению распространения горения и тушению подручными средствами. Если невозможно потушить пожар подручными средствами, необходимо отойти от места пожара на безопасное расстояние, встретить подразделения пожарной охраны и указать им путь следования к месту пожара.

В случае возникновения пожара в населенном пункте необходимо:

1. Принять меры по эвакуации людей, животных из зоны воздействия опасных факторов пожара.

2. В случае невозможности потушить пожар собственными силами необходимо принять меры по ограничению распространения пожара на различные постройки и горючие материалы, создавать разрывы между ними как с помощью подручных средств, так и с помощью имеющейся техники.

3. Встретить прибывшую пожарную технику, при необходимости оказать помощь подразделениям пожарной охраны.