МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ СТАНЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

(СОТ, СОП, СОО)

Методические рекомендации   по специальной обработке

(для гражданской обороны)

Специальная обработка техники

Станции обеззараживания транспорта

Станция обеззараживания транспорта (СОТ) должна обеспечивать полную специальную обработку техники формирований ГО. СОТ развёртывают автотранспортные службы ГО в качестве самостоятельных объектов или в составе пунктов специальной обработки. СОТ могут быть стационарными или временными (полевыми).

СОТ создают на базе помещений постов мойки и уборки подвижного состава транспорта в автотранспортных предприятиях, на базах централизованного технического обслуживания и станциях технического обслуживания.

Проектирование приспособления помещений постов мойки и уборки техники для специальной обработки техники в качестве станций обеззараживания осуществляют в соответствии со СНиП 2.01.57-85  «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

Технические средства станции обеззараживания техники включают оборудование базовых объектов,  дополненное средствами в зависимости от назначения помещений и площадок, а также от планируемой пропускной способности (Табл.1).

Таблица 1

Назначение и техническое оснащение

элементов станции обеззараживания транспорта

| № п/п | Элемент станции обеззараживания транспорта | Назначение элемента санитарно-обмывочных пунктов | Техническое оснащение элементов санитарно-обмывочных пунктов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольно-распределительный лист | Для контроля радиоактивного загрязнения и обнаружения химического заражения техники, прибывающей на СОТ, в целях определения необходимости проведения специальной обработки и организации потоков её прохождения. | Измеритель мощности дозы ДП-5В (5А; 5Б; 5М), войсковой прибор химической разведки (ВПХР), стол, стул, палатка со всем оборудованием и документация |  |
|  | Площадка ожидания | Для временного нахождения техники, прибывшей на СОТ, до начала специальной обработки |  | Границы площадки должны быть чётко различимы как в дневное, так и в ночное время |
|  | Площадка специальной обработки | Для дегазации, дезактивации и дезинфекции техники, прибывшей на СОТ |  |  |
|  | Площадка обработанных машин | Для пропитки, смазки и полготовки техники, прошедшей специальную обработку, к эксплуатации |  |  |
|  | Площадки (развёртываются в полевых условиях) | Для дегазации, дезактивации и дезинфекции техники | Эстакады или бревенчатый настил, столы или щиты для специальной обработки съёмных узлов транспортных средств | Площадки располагают недалеко от маршрутов передвижения сил ГО в местах, имеющих водоисточники и подъездные пути |

Полевые станции обеззараживания транспорта оборудуют с использованием  поливочно-моечных машин или автопоилок, а также техники формирований ПР и ПХЗ.

При развёртывании СОТ предусматривают их круглосуточную работу и поточность обработки, не допуская пересечения загрязнённых потоков техники с потоками, прошедшими специальную обработку.

На СОТ выделяют «грязную» и «чистую» зоны в целях отделения загрязненных потоков от потоков, прошедших специальную обработку. Рабочие посты «грязной» и «чистой» зон, расположенные в одном помещении, следует отделять перегородками с проёмами для проезда автомобилей. Проёмы оснащают водонепроницаемыми шторами.

В одном помещении допускается размещать два и более параллельно расположенных потока для специальной обработки транспорта, при этом посты «грязных» зон параллельных потоков должны быть изолированы один от другого перегородками или экранами высотой не менее 2,4 м. Расстояние между боковыми сторонами техники и экранами должно быть не менее: для легковых автомобилей – 1,2 м; грузовых автомобилей и автобусов – 1,5м. Расстояние между торцевыми сторонами техники, перегородками, шторами или наружными воротами следует принимать в соответствии с нормами ОНТП-АТПСТО-80 (Минавтотранс РСФСР).

Основными элементами и площадками СОТ являются:

контрольно-распределительный пост;

площадка ожидания;

площадка специальной  обработки;

площадка обработанных машин.

Примерная схема помещения мойки и уборки автомобилей, приспособленного для специальной обработки техники, дана на рис.1, а на рис.2 дана схема СОТ, развёрнутой в полевых условиях.

111

111

111

111

711

611

8

911

211

311

4

511

211

211

311

311

4

4

511

511

911

|  | Условные обозначения |  |
| --- | --- | --- |
|  | «Грязная зона» |  |
|  | «Чистая зона» |  |

Рис.1. Примерная схема помещения мойки и уборки автомобилей, приспособленного для специальной обработки техники при двух параллельных поточных линиях:

1-рабочий пост; 2-стол для деталей; 3-ларь для обтирочных материалов;4-емкость металлическая для приготовления растворов для специальной обработки; 5-установка для мойки шланговая; 6-водонепроницаемая штора; 7-экран; 8-перегородка; 9-КРП

8

6

1

7

4

2

3

8

800-100 м

|  | Условные обозначения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Потоки движения необработанной техники |  |
|  | Потоки движения обработанной техники |  |

Рис.2. Полевая станция обеззараживания транспорта:

1-машина для специальной обработки; 2-обрабатываемая техника (рабочие посты);

3-обработанная техника; 4-место хранения веществ для специальной обработки;

5-водоотводная канава; 6-поглощающий колодец; 7-емкость для приготовления растворов для специальной обработки; 8-КРП.

На все станции ГО для специальной обработки транспорта составляют паспорта.

Приспособление учреждений под СОТ осуществляют по заблаговременно разработанным руководителями этих учреждений планам подготовительных мероприятий, которые утверждает штаб ГО.

Для проведения специальной обработки технических и транспортных средств используют табельные средства ИДК-1 и ДК-4 (приложения 19,20), а также технические средства коммунального и сельского хозяйства (приложение 21).

Приложение 19

Техническая характеристика комплекта ИДК-1

Комплект ИДК-1 предназначен для дегазации, дезактивации и дезинфекции автотранспортной техники. Резервуаром для  растворов для специальной обработки служит имеющаяся в машине 20-л канистра.

Комплект может быть использован для дегазации средств индивидуальной защиты кожи и частичной дегазации техники и  технических средств.

Время развёртывания комплекта 3-5 мин.

Масса комплекта 5,0 кг.

Приложение 20

Техническая характеристика комплекта ДК-4

Комплект  ДК-4 (ДК-4К, ДК-4КБ, ДК-4КУ, ДК-4Д) предназначен для полной дегазации, дезактивации и дезинфекции техники с карбюраторными двигателями.

Комплект может быть использован для дегазации средств индивидуальной защиты кожи и частичной  дегазации техники и технических средств.

Время  развёртывания комплекта 3-4 мин

Масса комплекта (33+0,5) кг.

Приложение 21

Возможности использования техники народного хозяйства

в целях специальной обработки.

| Машины (оборудование) | Марки машин | Назначение машин (оборудования) | Условия и методы использования |
| --- | --- | --- | --- |
| Поливочно-моечные машины | КО-002 (ПМ-130Б), КО-705ПМ, КО-802 | Для дезактивации, дегазации, дезинфекции территорий, вертикальных поверхностей зданий, сооружений и техники, смачивания водой сухих дегазирующих (дезинфицирующих) веществ, рассыпанных на заражённой поверхности. | Используют как без дополнительного оборудования, так и сприменением дополнительных приспособлений (20-м резиновые рукава с внутренним диаметром до 15 мм с насадкой и распылители к ним, четырёхштуцерный коллектор). Дезактивацию проводят смыванием струёй воды или дезактивирующими растворами, дегазацию (дезинфекцию) - орошением специальными растворами или суспензиями дегазирующих (дезинфицирующих) веществ. |
| Машины для внесения в почву жидких удобрений | РЖУ-3,6; МЖТ-6 (МЖТ-16); РЖТ-8 (РЖТ-16) | То же | То же |
| Водораздатчики-автопоилки | ВУ-3; ВУК-3; ВУ-0,3 | То же | То же |
| Подметально-уборочные машины | КО-309 (КО-303) | Для дезактивации дорожных покрытий и широких тротуаров с усовершенствованными покрытиями и интенсификации процессов дегазации (дезинфекции) территорий при применении сухих дегазирующих (дезинфицирующих) веществ | Используют без дополнительного оборудования. Дезактивацию проводят подметанием. Интенсификацию процессов дегазации (дезинфекции) осуществляют путём растирания предварительно смоченных сухих дегазирующих (дезинфицирующих) веществ |
| Плужно-щёточное снегоочистительное оборудование, выпускаемое к машинам для уборки городских территорий | КО-002 (ПМ-130Б); КО-705Щ; КО-707; КО-105 | Для дезактивации, дегазации и дезинфекции территорий в зимнее время в интенсификации процессов дегазации(дезинфекции)проезжей части улиц в летнее время. | Используют без дополнительного оборудования. Дезактивацию, дегазацию (дезинфекцию) осуществляют сгребанием и подметанием снега Интенсификацию процессов дегазации (дезинфекции) проводят путём растирания предварительно смоченных сухих дегазирующих (дезинфицирующих) веществ |
| Песко (хлоридо)разбрасывающие машины (оборудование) | КО-105 (КО-104А) ; КО-106, КО-705УР, КО-802 | Для дегазации (дезинфекции территории. | Используют без дополнительного оборудования. Дегазацию (дезинфекцию) осуществляют рассеиванием сыпучих дегазирующих (дезинфицирующих) веществ |
| Машины для внесения твёрдых органических удобрений | РОУ-6, ПРТ-10, ПРТ-16 | То же | То же |
| Снегопогрузчики | КО-206 | Для дезактивации, дегазации и дезинфекции отдельных участков дорог, на которых складирован обвалованный снег, заражённый радиоактивными, отравляющими веществами или бактериальными средствами | Используют без дополнительного оборудования. Дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию производят погрузкой в транспортные средства заражённого снега |
| Вакуумные машины | КО-503Б, КО-505А | Для транспортирования к очагам поражения воды, дегазирующих (дезинфицирующих) растворов. | Используют с применением дополнительного оборудования для перекачки воды (растворов) из цистерны вакуумной машины в цистерну поливочно-моечной машины |

Технические средства коммунального хозяйства

Для специальной обработки технических и транспортных средств применяют    поливочно-моечные и вакуумные машины, дополнительно  оснащённые брандспойтами и щётками.

Поливочно-моечные машины созданы на базе шасси ЗИЛ-130  (ПМ-130, КО-002), КамАЗ (КО-802) и шасси полуприцепа к трактору Т-40 (КО-705). Основное оборудование  поливочно-моечных машин включает  цистерну, центробежный насос, систему трубопроводов, дополнительное - резиновые рукава (шланги) с бранспойтами и насадками.

Технические характеристики  поливо-моечных машин даны в приложении 22.

Приложение22

Технические характеристики поливочно-моечных  машин

| Параметр | Машина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПМ-130Б | КО-002 | КО-705Б | КО-802 |
| Тип базового шасси | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | Т-40АП | КамАЗ-53213 |
| Вместимость цистерны, м3 | 6 | 6,5 | 4,5 | 10 |
| Ширина мойки,м | До 8,5 | До 8,5 | 5 | 5 |
| Ширина поливки,м | 20 | 20 | 12 | 12 |
| Расход воды, л/м2: |  |  |  |  |
| при мойке | 0,9 | 0,9 | 0,85 | 0,7 |
| при поливке | 0,2-1 | 0,2-1 | 0,3-1 | 0,3-1 |
| Производительность, тыс.м2/ч: |  |  |  |  |
| при мойке | 17 | 18 | 8 | 20 |
| при поливке | До 60 | До 65 | До 30 | До 80 |
| Возможности одной зарядки по дезактивации местности, м2 | 2000 | 2100 | 1200 | 3700 |

Вакуумные машины созданы на базе шасси ГАЗ-53А (КО-503) и КамАЗ-53213 (КО-505). Основное оборудование машин включает цистерну, вакуумный насос и систему трубопроводов, дополнительное – оборудование для перекачки воды в цистерну поливочно-моечной машины.

Технические характеристики вакуумных машин даны в приложении 23.

Приложение 23

Технические характеристики вакуумных машин

| Параметр | Машина |  |
| --- | --- | --- |
|  | КО-503 | КО-505 |
| Тип базового шасси | ГАЗ-53А | КамАЗ-53213 |
| Вместимость цистерны, м3 | 3,25 | 10 |
| Максимальная глубина всасывания,м | 3,5 | 4,5 |
| Максимальное давление, создаваемое насосом в цистерне, МПа (кгс/см2) | 0,06 (0,6) | 0,06 (0,6) |
| Скорость наполнения цистерны, м3/ч | 40 | 40 |
| Скорость опорожнения цистерны под давлением, м3/ч | 50 | 75-100 |

Технические средства сельского хозяйства

Для специальной обработки технических и транспортных средств применяют водораздатчики, машины для внесения в почву жидких жидких удобрений, автопоилки. Машины, используемые для специальной обработки, оснащают брандспойтами и щётками.

Водораздатчики (ВУ-3, ВУК-3, ВУО-3,0) созданы на базе полуприцепов, агрегатированных с тракторами соответствующих классов.

Оборудование  водораздатчиков включает цистерну, насос с приводом корданного вала и систему трубопроводов.

Технические характеристики водораздатчиков даны в приложении 24.

Приложение 24

Технические характеристики водораздатчиков,

используемых для специальной обработки техники и сооружений

| Параметр | Машина |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВУК-3 | ВУО-3,0 | ВУ-3 |
| Тип установки | Прицеп | Полуприцеп |  |
| Базовый трактор | Т-40, МТЗ-80, МТЗ-82 | МТЗ-50/52, МТЗ-50Л/52Л, ЮМЗ-6Л/6М |  |
| Объём цистерны, м3 | 3 | 3 | 3 |
| Глубина забора жидкости, м | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Устройство наполнения цистерны | Насос | Насос | Насос |
| Продолжительность заполнения и опорожнения цистерны, мин. | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
| Транспортная скорость, км/ч | - | До 25 | До 25 |
| Масса, кг | 1080 | 1390 | 1040 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 |

Машины для внесения в почву жидких удобрений созданы на базе шасси ГАЗ-52А (РЖУ-3,6) и полуприцепов (МЖТ-6, РЖТ-8, РЖТ-16, МЖТ-16).

Оборудование этих машин включает цистерну, вакуумную установку, центробежный насос и систему трубопроводов.

Технические характеристики машин  даны в приложении 25.

Приложение  25

Технические характеристики машин для внесения удобрений, используемых для специальной обработки техники, местности и сооружений

| Параметр | Машина для внесения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жидких компонентов |  |  | твёрдых компонентов |  |  |  |
|  | РЖУ-3,6 | РЖТ-8 | РЖТ-16 |  | РОУ-6 | ПРТ-10 | ПРТ-16 |
| Тип средства | Самоходное | Прицеп |  |  | Прицеп |  |  |
| Базовый трактор | - | Т-150К | К-701 |  | «Беларусь» МТЗ-80/83 | Т-150К | К-701 |
| Грузоподъёмность, т | 3,3 | 8 | 15 |  | 6 | 10 | 15 |
| Объём цистерны, м3 | 3,4 | 8,1 | 16 |  | - | - | - |
| Рабочая ширина захвата,м | До 8 | 8-12 | 10-16 |  | 6 | 6 | 6-7 |
| Максимальная глубина забора жидкости, м | 3,5 | 2,5 | 3,5 |  | - | - | - |
| Продолжительность заполнения цистерны, мин | - | 5-8 | 7-8 |  | - | - | - |
| Масса, кг: |  |  |  |  |  |  |  |
| с автомобилем | 3680 | - | - |  | - | - | - |
| без автомобиля | 1230 | 3650 | 6200 |  | 2000 | 4000 | 6000 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |

В целях более полного использования возможностей техники рекомендуется использовать её в виде комплектов. Возможности базовых комплектов по специальной обработке приведены в приложениях 26,27.

Приложение 26

Характеристика технических средств,

используемых для погрузки  твёрдых

дегазирующих    (дезинфицирующих) веществ в транспорт

| Параметр | Машина |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПЭ-0,8Б | ПФП-12 | ПЭА-1,0 |
| Тип погрузчика | Самоходный |  |  |
| Базовый трактор | ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-6М | ДТ-75, ДТ-75М | - |
| Производительность, т/ч | 100 | 120 | 150-200 |
| Грузоподъёмность, т | 0,8 | 1,25 | 1 |
| Ширина захвата, м: |  |  |  |
| грейдером (ковшом) | 1,3 | 2 | 1,85 |
| лопатой | 0,7 | - | - |
| бульдозером | 2 | 2,5 | 2,45 |
| Объём ковша, м3 | - | 0,9 | 0,44 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 |

Приложение 27

Возможности базовых комплектов технических средств

сельского хозяйства по специальной обработке техники

одной заправкой, ед.

| Способ специальной обработки | Группы обрабатываемой техники | Комплект на базе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВУК-3, ВУО-3,0, ВУ-3, РЖУ-3,6 | МЖТ_6, РЖТ-8 | РЖТ-16, МЖТ-10 |
| Дезактивация смыванием струей воды под давлением | первая вторая третья | 7-8 5 3 | 15-20 10-13 6-8 | 40 26 16 |
| Дезактивация протиранием щётками, смоченными дезактивирующими растворами | первая вторая третья | 60 40 30 | 120-160 80-105 60-80 | 320 210 160 |
| Дезактивация протиранием ветошью, смоченной дезактивирующими растворами и растворителями. | первая вторая третья | 425 300 200 | 850-1130 600-800 400-530 | 2260 1600 1060 |
| Дегазация (дезинфекция) протиранием ветошью, смоченной дегазирующими (дезинфицирующими ) растворами | первая вторая третья | 300 200 135 | 600-800 400-530 270-360 | 1600 1060 720 |
| Дегазация (дезинфекция) протиранием арнстворомДТС ГК или хлорной известью. | первая вторая третья | 100 70 45 | 200-265 140-185 90-120 | 530 370 240 |
| Дегазация (дезинфекция) протиранием растворителями | первая вторая третья | 120 75 50 | 240-320 150-200 100-135 | 640 400 270 |

Примечание: К первой группе  обрабатываемой техники отнесены легковые автомобили, силовые и осветительные электростанции, компрессорные станции, ко второй – автомобили грузовые, грейдеры, скреперы, большегрузные прицепы, к третьей – автобусы, автоцистерны, пожарные машины, все автомобили с кузовом-фургоном, бульдозеры, экскаваторы и погрузчики.

Специальная обработка техники

Дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию автомобильной техники проводят способами, различающимися для автомобилей с кузовами-фургонами, с тентами или без тентов.

Полную дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию автомобильной техники с кузовами-фургонами и автобусов проводят способом протирания орошаемой  наружной поверхности щёткой с помощью брандспойтов со щётками.

Оборудование кабин и внутренние поверхности кузовов-фургонов и автобусов протирают ветошью, смоченной раствором для специальной обработки.

Перед началом обработки автомобильной техники без тентов из кузова выгружают груз и съёмное оборудование, очищают от грязи ходовую часть.

Затем с помощью брандспойтов со щётками последовательно  протирают сначала наружные поверхности сверху вниз, затем пол (днища) внутри кабин, кузова. Одновременно обрабатывают съёмное оборудование и груз.  Особенно тщательно  обрабатывают кабину, капот, подножки, двигатель, радиатор, внутренние поверхности и оборудование кабины.

Перед началом обработки автомобильной техники с тентами (брезентами) последние снимают и обрабатывают  отдельно. Снятые тенты (брезенты) дезактивируют обметанием, выколачиванием. Влажные, замасленные и сильно загрязнённые тенты (брезенты) моют дезактивирующими растворами с одновременным протиранием щётками. В зимнее время тенты (брезенты) дезактивируют обметанием, а также протиранием снегом.

При дегазации (дезинфекции) тенты (брезенты) протирают до полного промокания дегазирующими (дезинфицирующими ) растворами.

Тракторную технику, бульдозеры, экскаваторы, технические средства, смонтированные на обычных автомобильных шасси, дегазируют, дезактивируют и дезинфицируют в том же порядке и теми же средствами, что и автомобильную технику.

Специальная обработка имущества водоснабжения

Дезактивацию оборудования водоочистных и опреснительных станций, резервуаров, рукавов и другого имущества водоснабжения проводят протиранием орошаемой  поверхности щёткой (ветошью) или смыванием струёй воды. После дезактивации имущество водоснабжения допускают к использованию только после того, как его радиоактивное заражение снизится до допустимых норм.

Дегазацию (дезинфекцию) изделий из прорезиненных тканей проводят протиранием орошаемой поверхности щёткой (ветошью) или нанесением на неё кашиц (суспензий) дегазирующих (дезинфицирующих)  веществ с последующим  смыванием их водой. Дезактивацию этих изделий проводят протиранием орошаемой поверхности щёткой (ветошью) с использованием дезактивирующих растворов или воды либо смыванием струёй воды.

После дегазации (дезинфекции) имущество для питьевой воды допускается к использованию только после заключения медицинской службы.

Специальная обработка средств связи и приборов

радиационной и химической разведки

Специальную обработку телефонного аппарата проводят путём двух-трёхкратного протирания тампонами, смоченными дезактивирующими, дегазирующими или дезинфицирующими растворами, всей его внешней поверхности и телефонной трубки со  шнуром. При отсутствии растворов используют бензин. Обработанные поверхности протирают насухо чистыми тампонами. При дезактивации может использоваться метод обметания аппарата с помощью щёток (кистей). Если заражены внутренние детали аппарата, необходимо снять кожух и протереть детали тампонами, смоченными дегазирующей рецептурой типа РД-2 или бензином, спиртом.

Специальную обработку телефонного коммутатора – всей поверхности корпуса, штепселей, соединительных шнуров и микрофонной трубки - проводят путём двух-трёхкратного протирания тампонами, смоченными дезактивирующими, дегазирующими или дезинфицирующими растворами. При их отсутствии для дезактивации и дегазации используют бензин или спирт.

Специальную обработку переносных радиостанций проводят путём обработки всей наружной поверхности радиостанций и микротелефонной трубки; при дегазации (дезинфекции) - двух-трёхкратным протиранием тампонами из ветоши, смоченными   дегазирующими (дезинфицирующими) растворами; при дезактивации – обметанием щётками (кистями) или двукратным протиранием тампонами, смоченными дезактивирующим раствором или бензином.

Если  заражены передняя панель и ручки управления, их протирают 2-3 раза тампонами, смоченными бензином или спиртом. Резиновые наушники головных телефонов при заражении ОВ заменяют незаражёнными.

Дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию автомобильных радиостанций проводят путём обработки наружных поверхностей автомобиля и оборудования внутри кузова. обработку наружной поверхности  закрытых автомобильных радиостанций проводят так же, как и обработку грузового автомобиля.

При частичной специальной обработке радиостанций внутри кузова обрабатывают органы настройки и рабочие места, при полной  обработке – всю поверхность аппаратуры, рабочие места экипажей и  оборудование внутри кузова.

Дезактивацию осуществляют двух-трёхкратным протиранием тампонами из ветоши, смоченными   дезактивирующим раствором или бензином.

При заражении внутренней схемы аппаратуру при отключённом питании  дегазируют протиранием тампонами из ветоши, смоченными бензином или  спиртом, дезинфицируют протиранием  тампонами из ветоши, смоченными спиртом, дезактивируют обдуванием воздухом или протиранием ветошью, смоченной бензином.

Дегазацию и дезинфекцию мачтовых и штыревых антенн, зарядных агрегатов, упаковок (футляров, чехлов) проводят протиранием дегазирующими и дезинфицирующими растворами.

Дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию кабеля проводят только при свёртывании линий. При дегазации и дезинфекции кабель протирают ветошью, смоченной водной суспензией ГК (растворами других дегазирующих или дезактивирующих веществ), или протягивают через ёмкость (ванну), наполненную этой суспензией (растворами). При  дезактивации кабель протирают ветошью, смоченной дезактивирующим раствором или водой.

После специальной обработки средства связи подвергают чистке и смазке. При чистке особенно тщательно протирают пазы, щели, контактные гнёзда, а также те части, куда могли затечь растворы, применявшиеся для обработки.

Дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию приборов химической и радиационной разведки осуществляют таким же порядком, как и обработку средств связи.

Особенности дегазации

полимерных, деревянных, металлических,

резиновых и кожаных изделий

Отравляющие вещества быстро и глубоко впитываются в пористые материалы, поэтому уже через несколько минут после заражения дегазация таких поверхностей не может быть полной. И даже после  её проведения люди могут поражаться из-за десорбции ОВ из пористых и полимерных  материалов, и, следовательно, они должны соблюдать требования безопасности.

Дегазацию неокрашенных и окрашенных металлических поверхностей проводят растворами дегазирующих веществ, водными растворами поверхностно-активных веществ и растворителями. Для дегазации грубых металлических  изделий могут быть использованы водные кашицы хлорной извести или гипохлоритов кальция, которые наносят на поверхность сплошным слоем, затем  растирают кистью или щёткой в течение 2-3 мин. и после выдержки 30 мин. смывают, вслед за этим обработку повторяют.

Дегазацию окрашенных и неокрашенных деревянных поверхностей проводят теми же дегазирующими  растворами, что и металлических.

Грубые резиновые изделия дегазируют водными  растворами или кашицами хлорной извести  и гипохлоритов кальция. Обработку проводят дважды. Использование растворов на основе органических веществ (дихлорэтана) не рекомендуется. Изделия из кожи и кожзаменителей (чехлы, сиденья и др.), как правило,  дегазируют двукратным протиранием дегазирующими растворами. Продегазированные изделия проветривают на воздухе, после чего  смазывают жировой смазкой. Кожаные изделия после обработки дегазирующими растворами частично теряют эластичность и прочность.

Изделия из кожи (кожзаменителей), а также брезенты, тенты и чехлы при первой возможности должны  направляться на специальную. обработку на станцию обеззараживания одежды.

Специальная  обработка

одежды, обуви и средств индивидуальной защиты

Станции обеззараживания одежды

Станция обеззараживания одежды СОО   должна  обеспечивать:

массовую специальную  обработку средств индивидуальной защиты одежды и обуви ( далее – одежды), к одежде, подлежащей специальной обработке, следует относить и нательное бельё;

санитарную обработку личного состава СОО и лиц, доставивших загрязнённую одежду;

дозиметрический контроль качества специальной обработки одежды и санитарной обработки людей.

Станции обеззараживания одежды развёртывают в качестве самостоятельных объектов или в составе пунктов  специальной обработки. Они могут быть стационарными или временными (полевыми).

Стационарные станции обеззараживания одежды создают на базе объектов коммунально – бытового назначения (механизированных прачечных, банно-прачечных комбинатов, фабрик химической чистки и  т.д.).

Временные станции обеззараживания одежды создают на базе оборудования санпропускников животноводческих ферм, комплексов предприятий агропромышленного комплекса и подвижных технических средств, используемых в сельском хозяйстве.

К специальной обработке средств  индивидуальной защиты, одежды и обуви могут привлекаться подразделения и части Вооружённых Сил. Перечень и основные характеристики используемых технических средств даны в приложении 3.

Приложение 3

Войсковые  технические средства

специальной обработки вооружения и военной техники

Для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной  техники используются следующие технические средства чяастей и подразделений химических войск:

тепловая машина для специальной обработки военной техники ТМС-65;

автомобильные разливочные (авторазливочные) станции АРС-15, АРС-14 (АРС-12У);

комплект для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники ДКВ-1М (ДКВ-1А);

авиационный дегазационно-дезактивационный комплект АДДК.

Войсковые технические средства

специальной обработки обмундирования, обуви, снаряжения

и средств индивидуальной защиты

Для дегазации, дезактивации и дезинфекции (дезинсекции) обезличенного обмундирования, обуви, снаряжения и  средств индивидуальной защиты используются автодегазационная станция АГВ-3У (АГВ-3А, АГВ-3М), экстракционная полевая автомобильная станция (ЭПАС), бучильная установка БУ-4М-66 (БУ-4М) и дезинфекционно-душевые установки ДДА-66, ДДА-2, ДДА-64,ДДА-53-А и ДДП-2 (ДДП).

Войсковые технические средства

специальной обработки местности

Для  дегазации отдельных участков местности и дорог используются авторазливочные станции АРС-15, АРС-14 (АРС-12У), тепловые машины ТМС-65.

Для дезинфекции участков местности и дорог могут быть использованы авторазливочные станции, а для дезактивации участков местности и дорог

с твёрдым покрытием – тепловые машины ТМС-65.

Для дезинсекции местности и полевых сооружений используются дымовые машины ТДА-2М (ТДА-М) и аэрозольные генераторы переносные (АГП).

При развёртывании СОО предусматривают её круглосуточную бесперебойную работу и поточность обработки, не допуская пересечения заражённых потоков с потоками, прошедшими специальную и санитарную обработку, для чего на СОО выделяют «чистую» и «грязную» зоны.

Вход (въезд) в СОО и выход (выезд) из неё, как правило, располагают с разных сторон здания или полевых площадок. Допускается размещать вход и выход (въезд и выезд) с одной  стороны здания или полевых площадок. Допускается размещать вход и выход (въезд и выезд) с одной стороны СОО при условии, что расстояние между ними составляет не менее 20м.

Основными элементами (цехом, отделением, участком) СОО являются: приёмная; пост дозиметрического и химического контроля «грязной» зоны; склад заражённой одежды; цех специальной обработки одежды (цех специальной обработки стиркой);отделение специальной обработки в среде  органических растворителей; отделение дегазации и дезинфекции кипячением; склад растворов, рецептур и веществ для специальной обработки; пост дозиметрического контроля обработанной одежды; цех окончательного обезвоживания одежды; цех разборки, починки и упаковки обработанной одежды; участки выдачи обработанной одежды; склад обработанной одежды; санитарный пропускник.

Вспомогательными элементами (цехом, отделением, участком) СОО являются: участок приготовления растворов для специальной обработки одежды; кладовая обменного фонда одежды; хозяйственная кладовая; медицинский пункт; комнаты отдыха личного состава, работающего в «грязной» м «чистой» зонах.

В «грязной» зоне СОО размещают: приёмную; пост дозиметрического и химического контроля «грязной» зоны; склад заражённой одежды; цех специальной обработки одежды; участок приготовления растворов для  специальной  обработки одежды; склад растворов, рецептур и веществ для специальной обработки; «грязную» зону санитарного пропускника; комнату отдыха личного состава, работающего в «грязной» зоне.

В «чистой» зоне СОО размещают: пост дозиметрического контроля обработанной одежды; цех окончательного обезвоживания одежды; цех разборки, починки и упаковки обработанной  одежды; участок выдачи обработанной одежды; кладовую обменного фонда одежды; хозяйственную кладовую; «чистую» зону пропускника; медицинский пункт; комнату; комнату отдыха личного состава, работающего в «чистой» зоне.

Размещение элементов СОО по помещениям (участкам) производят с учётом  конкретной планировки базового объекта. Вариант  размещения СОО на базе механизированной прачечной и направления потоков обрабатываемой одежды представлен на рис.3.

12

10

12

14

15

8

14

13

11

9

2

5

7

1

3

4

6

|  | Условные обозначения |  |
| --- | --- | --- |
|  | «Грязная зона» | Пост дозиметрического контроля |
|  | «Чистая зона» | Движение обработанного имущества |

Рис.3 Станция  обеззараживания на базе механизированной прачечной (вариант):

1-приёмная; 2- склад заражённой одежды (цех специальной обработки); 3-участок приготовления растворов для специальной обработки; 4-цех специальной обработки; 5-склад растворов, рецептур и веществ; 6-«грязная» зона санитарных пропускников; 7- место отдыха; 8-цех окончательного обезвоживания; 9- цех разборки, починки и упаковки; 10-участок выдачи; 11-склад специально обработанной одежды; 12-комната отдыха; 13 – кладовая ОФО; 14-хозяйственная кладовая; 15-медицинский пункт.

Кроме  перечисленных элементов в районе СОО оборудуют место (площадку или помещение) временного хранения заражённого имущества, не подлежащего специальной обработке и предназначенного для захоронения.

Технические средства СОО включают  оборудование базовых  объектов, дополненное в зависимости от назначения помещений (участков, площадок) и планируемой пропускной способности (табл. 2,3).

Таблица 2

Назначение и техническое оснащение элементов станции ГО

по обеззараживанию одежды

| Элемент станции обеззараживания одежды | Назначение элементов станции | Техническое оснащение элементов станции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемная | Для приема, учета и сортировки в производственные партии поступившей зараженной одежды | Прилавок, столы, стеллажи, закрытые тележки, электро-тельферы или ленточные транспортеры |  |
| Пост дозиметрического и химического контроля «грязной» зоны | Для проверки степени загрязнения одежды радиоактивными или отравляющими веществами | Стол (стеллаж), стул, измеритель мощности дозы ДП – 5В, войсковой прибор химической разведки ВПХР |  |
| Склад зараженной одежды | Для хранения зараженной одежды в рассортированном и подготовленном для обработки виде | Низкие двухъярусные стеллажи для размещения ящиков, пакетов, мешков |  |
| Цех специальной обработки одежды | Для специальной обработки одежды на СОО на базе: |  |  |
|  | - механизированных прачечных – методом стирки | Циклические стиральные машины. Стиральные установки тоннельного типа используют только для дополнительной гигиенической чистки |  |
|  | - фабрик химической чистки – методом обработки в органических растворителях или методом стирки на переоборудованных машинах для химической чистки; цехов крашения – методом кипячения или замачивания в красильных баках | Машины для химической чистки. Стиральные машины цеха мыльно-содовой обработки. | Патрубки для стравливания избыточного давления (воздухоуровнительной линии) стиральных машин (машин для химической чистки) подключают в систему вытяжной вентиляции или специальной вентиляции с принудительной вытяжкой |
| Склад растворов, рецептур и веществ | Для хранения растворов, рецептур и веществ | Стеллажи |  |
| Пост дозиметрического контроля обработанной одежды | Для контроля качества специальной обработки одежды | Стол (стеллаж) для размещения контролируемой одежды, стол, стул, измеритель мощности дозы ДП – 5В |  |
| Цех окончательного обезвоживания | Для сушки и глажения одежды | Тележки, электротельферы или ленточные транспортеры. Для ускорения обезвоживания (отжима) предприятия химической чистки оборудуют центрифугами и сушильными барабанами | Рекомендуются следующие нормативы: - для фабрик химической чистки – одна центрифуга с загрузочной массой 25 кг и один сушильный барабан с загрузочной массой 25 кг; - для комплексного предприятия на одну машину химической чистки – одна центрифуга с загрузочной массой 10 кг и один сушильный барабан с загрузочной массой 25 кг; - для мастерской на одну машину химической чистки – одна центрифуга с загрузочной массой 5 кг и один сушильный барабан с загрузочной массой 5 кг; - для мастерской, оборудованной машинами химической чистки с электроподогревом, на одну машину – электропарогенераторы производительностью до 25 кг пара в час. На фабриках химической чистки и крашения используют центрифуги и сушильные камеры цеха мыльно-содовой обработки |
| Цех разборки, починки и упаковки обработанной одежды | Для разборки по ассортименту и размерам , мелкого ремонта и упаковки для отправки обработанной одежды | Столы, швейное оборудование для ремонта, тара для упаковки |  |
| Участок выдачи обработанной одежды | Для выдачи обработанной одежды | Прилавок |  |
| Склад обработанной одежды | Для временного хранения одежды, готовой для отправки с СОО | Низкие двухэтажные стеллажи для размещения ящиков, пакетов, мешков | Для немеханизированного склада |
| Санитарный пропускник | Для санитарной обработки личного состава СОО и лиц, доставивших имущество | В соответствии с требованиями гл. 5 настоящего руководства |  |
| Комнаты отдыха личного состава, работающего в «грязной» зоне | Для размещения личного состава СОО во время перерывов в работе | Столы, стулья, вешалки, кушетки, бачки с питьевой водой (только в комнате «чистой» зоны) |  |

Таблица 3

Удельные нормативы для расчёта необходимой

производительности станций обеззараживания одежды

| Производительность базовой прачечной при продолжительности смены 8ч,т | Производительность СОО при продолжительности смены 10 ч, т |  |  |  |  | Расход воды на смену (10 ч), м3 (на стирку) |  |  |  |  |  | Время цикла обработки (в скобках чистое время стирки), мин. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РВ | БС1 | БС2 | БС3 | ОВ |  | РВ | БС1 | БС2 | БС3 | ОВ |  | РВ | БС1 | БС2 | БС3 | ОВ |
| 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |  | 28,1 | 11,5 | 8,6 | 10,8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,18 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,5 |  | 56,2 | 23 | 17,2 | 21,6 | 16 |  | 90 (67) | 105 (81) | 150 (126) | 120 (96) | 190 (168) |
| 2 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | 1 |  | 112,3 | 46 | 34,3 | 43,2 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,8 | 2,8 | 2 | 2,5 | 1,5 |  | 168,5 | 69 | 51,5 | 64,7 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5,4 | 4,6 | 3,3 | 4,2 | 2,5 |  | 280,8 | 115 | 85,8 | 107,9 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7,5 | 8,1 | 6,9 | 5 | 6,2 | 3,8 |  | 421,2 | 172,5 | 130 | 101,9 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10,8 | 9,2 | 6,7 | 8,3 | 5 |  | 561,5 | 230 | 171,6 | 215,8 | 160 |  |  |  |  |  |  |

Примечания: 1.Формы патогенных организмов: БС1-бактерии, не образующие споры, БС2-бактерии, образующие споры и ботулинический токсин, БС3-вирусы и риккетсии.

2.Время цикла обработки изделий в стиральных машинах включают в себя время стирки, указанное в скобках, плюс время на загрузку и выгрузку (10 мин), плюс время, учитывающее необходимость одновременного поступления загрязнённого и одновременного вывоза чистого имущества из стирального цеха (12-14 мин.).

3.Расход воды за один цикл стирки (м3): в обычное время – 36; при загрязнении РВ -52; БС1-25; БС2-26; БС3-26; ОВ-32.

4.При наличии в прачечной установки для стирки белья тоннельного типа её производительность следует считать из общей производительности прачечной, так как использование установок для стирки белья тоннельного типа для обеззараживания запрещается

Проект приспособления прачечных, банно-прачечных комбинатов и других подобных помещений для специальной обработки одежды в качестве станций обеззараживания одежды осуществляют в соответствии со СНиП 2.01.57 – 85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного  состава автотранспорта».

Приспособление учреждений для работы  в режиме СОО  осуществляют по заблаговременно разработанным руководителями этих учреждений планам подготовительных мероприятий. ( Под учреждениями понимают банно-прачечные комбинаты, прачечные, фабрики химической чистки, животноводческие комплексы и т. п., на базе которых развёртываются станции обеззараживания одежды.)

Общий порядок проведения специальной обработки средств

индивидуальной защиты, одежды и обуви

При проведении специальной  обработки на СОО выполняют операции в такой последовательности:

приём одежды (или другого имущества, обрабатываемого на СОО);

дозиметрический и химический контроль заражения одежды;

подготовка производственных  партий одежды;

специальная обработка одежды;

дозиметрический  контроль  качества специальной  обработки одежды;

обезвоживание одежды;

разборку, ремонт и упаковку одежды;

выдачу обработанной одежды.

На всех этапах  обработки должен осуществляться контроль качества выполнения отдельных операций (приложение 30).

Приложение 30

Контроль специальной обработки одежды на СОО

| Операция Операция | Что контролируется | Периодичность контроля | Нормы и технологические показатели | Методы контроля | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка растворителей, усилителей | Качество на соответствие ГОСТ, РСТ, ТУ | При поступлении | Показатели ГОСТ, РСТ, ТУ | По ГОСТ, РСТ, ТУ | ЦЗЛ |
| Подготовка машины химической чистки к работе | Норма загрузки | При подготовке к загрузке | По регламенту | Весовой и объёмный | Химик-аппаратчик |
| Загрузка одежды | То же | То же | То же | весовой | То же |
| Обработка одежды | Время обработки, температура сушки, давление на фильтре | В ходе специальной обработки | » | КИП | » |
| Контроль качества обработки | Полнота обработки | После обработки | » | ВПХР | химик-дозиметрист |

В приёмной поступившую заражённую одежду учитывают в книге учёта имущества (приложение 31) и на неё оформляют квитанции (приложение 32). Первый экземпляр квитанции выдаётся лицу, доставившему заражённую одежду, второй остаётся на СОО.

Приложение31

Книга учёта имущества,

поступившего на станцию обеззараживания одежды

| Дата и время приёма | Пункт отправки | Номер квитанции | Наименование предметов | Количество | Вид заражения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение32

Квитанция  №_______________________

в приёме заражённого имущества от _____________________________

адрес:________________________________________________________

| № п/п | Имущество | Единица измерения | Количество, масса | Вид заражения | Мощность дозы гамма-излучения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Имущество для обработки сдал______________________________________

(подпись, фамилия)

Имущество для обработки принял_____________________________________

(подпись, фамилия)

Начальник СОО____________________________________________________

(подпись, фамилия)

Средства индивидуальной защиты, одежду, обувь и другое имущество, поступившее от невоенизированных формирований ГО, обезличиваются.

одежда населения обезличивается, как правило, только в случае применения жёстких методов обработки, изменяющих качество обрабатываемого имущества.

Радиационный контроль принятой одежды проводят в целях определения необходимости и режима дезактивации.  Одежду, имеющую мощность экспозиционной дозы в пределах допустимой, могут принимать на гигиеническую стирку. Одежду, имеющую уровни радиоактивного загрязнения выше принятых для специальной обработки на СОО, направляют на временное хранение (захоронение).

Химический контроль принятой одежды проводят  в случае применения противником отравляющих веществ в целях  разделения одежды, зараженной отравляющими веществами типа зарин и иприт.

При подготовке производственных партий одежду освобождают от случайно оставшихся посторонних предметов, сортируя по виду и степени заражения, по виду и цвету ткани и ассортименту, комплектуют по массе и партии и складывают в  полиэтиленовые или бумажные мешки (пакеты, ящики).

Масса производственной партии не должна превышать 60% вместимости машины (ванны, бака), указанной в паспорте.

Скомплектованные производственные партии направляют в цех специальной обработки, а если в нём не закончен рабочий цикл, то на склад заражённой одежды.

СОО, как правило, должны обрабатывать одежду с одним видом заражения. Если такой порядок не может быть выдержан, то в цехе специальной обработки организуют обработку одежды только с одним видом заражения или выделяют соответствующие отделения: дезактивации, дегазации, дезинфекции.

В зависимости от вида имущества, характера заражения, имеющегося оборудования , специальную  обработку проводят одним из следующих методов:

стирки (для специальной обработки методом стирки могут быть использованы машины химической чистки );

химической чистки;

обработки в дезинфекционных камерах;

кипячения;

орошения или протирания орошаемой щёткой.

Вскрытие мешков (пакетов) производят непосредственно у стиральных машин (машин химической чистки, камер и т. д.) перед загрузкой.

Бельё, лёгкое платье, костюмы и комбинезоны, сумки для противогазов и импрегнированное обмундирование, а также средства индивидуальной защиты загружают в машины барабанного типа навалом.

Ватную одежду, шинели и другие крупные вещи загружают только в машины большой вместимости (25 кг и выше) в расправленном виде вдоль оси барабана.

Для  избежания переполнения стоков при сливе растворов или воды после установки перфокарты на требуемый режим работы машины включают с интервалом около 2 мин.

В случае нарушения выполнения технологических операций дезактивации стиркой обработку в данном режиме повторяют, при нарушении на других режимах обработка может быть продолжена.

В случае сбоя дегазации и дезинфекции прерванный этап повторяют.

К моменту окончания очередного цикла специальной обработки оборудование и пол в цехе специальной обработки подвергают дезактивации, дегазации или дезинфекции.

После дезактивации одежду подвергают дозиметрическому контролю. предметы, заражённые выше допустимых норм, возвращают на повторную обработку. Если в ходе неё не удалось снизить уровни загрязнения до требуемых, то одежду направляют на длительное хранение или  захоронение.

Одежду после специальной обработки обезвоживают (центрифугируют, сушат, гладят).

Разборку одежды производят по ассортименту и размерам (ориентировочно). При необходимости выполняют мелкий ремонт. Одежду, требующую среднего ремонта, направляют, как правило, на специальные предприятия (цеха). Выдачу одежды осуществляют по квитанции (приложение 35).

Приложение 35

Квитанция  №_______________________

о приёме обработанного имущества

| № п/п | Имущество | Единица измерения | Количество, масса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Имущество_________________________________________________

(продегазировано, продезактивировано, продезинфицировано)

и является безопасным в обращении.

Начальник СОО_____________________________________________

(подпись, фамилия)

Имущество сдал_____________________________________________

(подпись, фамилия)

Имущество принял___________________________________________

(подпись, фамилия)

Особенности специальной обработки методом стирки

Специальной обработке методом стирки подвергают заражённые ОВ, РВ, БС:

ватную одежду (телогрейки, стёганые ватные брюки);

брюки, комбинезоны, гимнастёрки, лёгкое верхнее тёплое платье;

импрегнированную одежду и бельё;

средства индивидуальной защиты из резины, прорезиненных тканей или пластиката; (при специальной обработке методом стирки клееных средств индивидуальной защиты и противогазовых масок возможен выход из строя до 10-15% изделий);

сумки для противогазов;

пальто, костюмы из шерстяных тканей.

По окончании специальной обработки сильно загрязнённой одежды либо одежды, подвергнутой дезинфекции от бактерий, образующих споры, проводят дополнительную гигиеническую стирку.

В остальных случаях проведение гигиенической стирки нецелесообразно.

При проведении специальной обработки операции отделки: крахмаление, подсинивание, отбелка – не выполняют.

По окончании обработки в водных растворах одежду подвергают отжиму и дальнейшему обезвоживанию в сушильных барабанах. Средства индивидуальной защиты из резины, прорезиненной ткани и пластиката подвергать отжиму и глажению запрещается. Их обезвоживание производят в сушильных барабанах при температуре не выше 40оС, а в тёплое время года их можно сушить на вешалках на открытом воздухе.

Особенности специальной обработки методом химической чистки

Специальной обработке методом химической чистки подвергают заражённые ОВ, РВ;

хлопчатобумажные, ватные и шерстяные одежду, бельё, пальто, шинели, портянки, носки;

овчинно-шубные изделия (полушубки, шапки, рукавицы и т.п.);

валяную обувь;

защитную фильтрующую одежду; средства индивидуальной защиты кожи, лицевые части противогазов.

Одежду с мощностью экспозиционной дозы выше 0,7 Р/ч дезактивировать методом химической чистки нецелесообразно. Её отправляют на длительное хранение или захоронение.

При отсутствии однотипных видов обмундирования во время проведения специальной обработки допускается  загрузка экстракторов  различным имуществом (хлопчатобумажное и ватное обмундирование, защитная фильтрующая одежда, пальто). Обработка полушубков, валяной обуви, средств индивидуальной защиты с другим обмундированием не допускается.

Одежду, загрязнённую РВ-продуктами ядерного взрыва, сортируют на две группы, которым соответствует мощность эскпозиционной дозы до 0,01 Р/ч и от 0,01 до 0,7 Р/ч соответственно.

Дезактивацию одежды проводят органическими растворителями с добавкой моющих веществ или чистым растворителем.

Продолжительность дезактивации устанавливают:

для 1-й группы – 25-30 мин.;

для 2-й группы – 35-40 мин.

Кратность обмена растворителя за время дезактивации должна быть не менее 10.

Дезактивацию одежды осуществляют в две стадии. На первой стадии проводят обработку растворителем с добавкой моющего вещества. На второй стадии проводят полоскание одежды в чистом  растворителе при непрерывной рециркуляции его через фильтр. Кратность обмена должна быть от 6 до 20.

Использованный  для полоскания растворитель перекачивают в бак получистого  растворителя, и он может быть взят для первой  стадии обработки одежды без предварительной дистилляции.

Овчинно-шубные изделия и ватную одежду дезактивируют по режиму, принятому для 2-й группы имущества, отсортированного по степени загрязнения.

Одежду, заражённую ОВ, разделяют для дегазации на два технологических потока: заражённую ОВ типа зарин и заражённую ОВ типа иприт.

При сушке средств индивидуальной защиты из резины, прорезиненной ткани и пластиката запрещается подвергать их центрифугированию, а температура горячего воздуха не должна быть выше 40оС. В тёплое время года их можно сушить на вешалках на открытом воздухе.

Особенности специальной обработки в дезинфекционных камерах

Специальной обработке в дезинфекционных камерах подвергают одежду, заражённую БС, которую нецелесообразно подвергать стирке или обработке методом орошения (шерстяные, кожаные, резиновые, синтетические изделия, ватные брюки, куртки, головные уборы и т.п.). При необходимости в дезинфекционных камерах осуществляют дезинсекцию перечисленного имущества.

Специальную обработку в дезинфекционных камерах проводят паровым, паровоздушным или пароформалиновым способом.

Паровой обработке (дезинфекции) подвергают одежду из хлопчатобумажной ткани, ватные куртки и  брюки, средства индивидуальной защиты; паровоздушной дезинфекции и дезинсекции подвергают одежду из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и синтетических тканей; пароформалиновой дезинфекции и дезинсекции подвергают овчинно-шубные, кожаные и валяные изделия, а также изделия из резины, капрона и других нестойких к нагреванию материалов.

При загрузке и выгрузке дезинфекционных камер двери открывают только с одной стороны. Перед загрузкой перекрывают все вентили и краны, проверяют, закрыты ли заглушки на люках, и заливают водой водяной затвор.

Заражённую одежду подготавливают для загрузки следующим образом: брюки кальсоны вешают на перекладины плечиков; на плечики последовательно надевают нательную (тёплую) рубаху, защитную фильтрующую одежду, ватную куртку (пальто, шинель); сумку для противогаза, головной убор, шапку, портянки (носки) вкладывают таким  образом, чтобы большая часть их свисала.

Защитные плащи развешивают на плечиках, защитные чулки и перчатки прикрепляют тесёмками к крючкам плечиков, брюки с чулками лёгкого защитного костюма прикрепляют тесёмками за крючки плечиков и поверх них надевают рубахи с капюшонами.

При отсутствии однотипных видов обмундирования допускают загрузку дезинфекционных камер различным имуществом, развешенным на плечиках. Плотность загрузки должна быть такой, чтобы двери камер закрывались свободно, без усилий.

Валенки, ватную одежду, шапки из искусственного меха загружают навалом на сетчатое дно камеры на всю высоту камеры. Плотность загрузки должна быть равномерной по всему объёму камеры. Допускают загрузку камер различными видами перечисленного имущества.

Брезент развешивают в камере в виде гармошки таким образом, чтобы он подвергался равномерной дезинфекции.

Для этого его сворачивают в несколько слоёв в виде гармошки, ширина которой равна ширине камеры. Загрузку брезента в камеру производят в следующем  порядке: брезент складывают около камеры, под него  подкладывают вешалку на  расстоянии от его конца, равном высоте камеры (от направляющих участков до сетки); вешалку вместе с брезентом поднимают, укладывают роликами на направляющие участки и отодвигают к закрытой двери камеры, под брезент подкладывают вторую вешалку на расстоянии удвоенной высоты камеры, вторую вешалку, так же  как и первую, устанавливают на уголки и отодвигают в глубь камеры. Дальнейшую загрузку производят в таком же порядке.

Дезинфекционно-душевые установки ДА-2, ДДА-66, ДДП и другие могут быть использованы для дезинфекции и дезинсекции одежды, обуви, средств индивидуальной защиты.

Особенности специальной обработки методом кипячения

Специальной обработке методом кипячения в красильных или бучильных чанах и других подобных ёмкостях подвергают имущество, заражённое ОВ или БС.

Методом кипячения обрабатывают лицевые части противогазов и соединительные трубки, средства индивидуальной защиты кожи, резиновые сапоги, мешки для заражённого имущества, брезенты, а также хлопчатобумажную одежду и кухонный инвентарь (ложки, кружки, тарелки и др.).

Дегазацию  и дезинфекцию проводят кипячением в воде или водных растворах порошка СФ-2У.

Приспосабливаемые емкости для кипячения обеспечивают устройствами, исключающими всплытие имущества при обработке.

Брезенты при загрузке складывают гармошкой так, чтобы складки были не более 60 см, или свёртывают в рулон.

Кипячение  воды при обработке  должно  быть умеренным, потери воды компенсируют добавлением через каждый час примерно 50-60 л воды.

При отсутствии порошка СФ-2У для  дезинфекции имущества, заражённого бактериями, образующими споры, используют кальцинированную соду (из расчёта 5 кг на 450 л воды) или  тринатрийфосфат и сульфанол (соответственно 3,5 и 2 кг на 450 л воды). Продолжительность дезинфекции при этом должна  составлять 1ч.

По окончании обработки и слива растворов имущество промывают сначала горячей, затем холодной водой. Промывание можно  делать в ёмкости для кипячения.

Обработанное имущество сушат летом в сухую погоду на открытом воздухе, зимой и в дождливую погоду используют любые палатки или закрытые помещения.

Особенности дезактивации

методом протирания орошаемой щёткой

Дезактивации протиранием орошаемой щёткой подвергают средства индивидуальной защиты кожи, противогазовые  коробки, обувь. Её проводят с использованием технических средств (поливочно-моечных машин, опрыскивателей и др.), применяя 0,15% водный раствор СФ-2У с нормой расхода 1,5 л/м2 (4-5 л на комплект средств индивидуальной защиты).

Имущество пред  обработкой развешивают на вешалках, раскладывают  на щитах или столах, затем тщательно сверху вниз, не оставляя пропусков, обрабатывают загрязнённую поверхность.

При дезактивации противогазов необходимо следить, чтобы раствор не затекал внутрь противогазовой коробки.

Допускается обработка таким способом средств индивидуальной  защиты, находящихся на личном составе.

Особенности дегазации

методом орошения или протирания орошаемой щёткой

Дегазации методом орошения или протирания орошаемой щёткой подвергают средства индивидуальной защиты кожи, противогазовые коробки, обувь. Её проводят с использованием технических средств (поливочно-моечных машин, опрыскивателей и др.), растворов и рецептур, применяемых для специальной обработки техники.

Норма расхода водных растворов гипохлорита кальция (1 или 1,5% концентрации для I или II категории соответственно) составляет 1,5л/м2 (4-5л на комплект средств индивидуальной защиты).

Дегазацию (дезинфекцию) средств индивидуальной защиты проводят непосредственно на личном составе или после их снятия твух-трёхкратным орошением наружных поверхностей. Снятые средства индивидуальной защиты развешивают на вешалках, раскладывают на щитах или столах, затем тщательно сверху вниз, не оставляя пропусков, обрабатывают заражённую поверхность.

Время обработки одного комплекта 1-2 мин.

Продегазированные средства просушивают и свёртывают для переноски в походном положении. С поверхностью, обработанной растворами на основе гипохлорита кальция, допускается многократный контакт незащищёнными руками продолжительностью не более 10 мин.

С поверхностью, обработанной щелочными  дегазирующими рецептурами, допускается длительный (до 2 ч) контакт.

При дегазации противогазов необходимо следить, чтобы растворы не затекали внутрь противогазовой коробки.

Санитарно-обмывочные пункты

Санитарно-обмывочный пункт (СОП) должен обеспечивать:

полную санитарную обработку личного состава формирований и населения;

дозиметрический контроль людей, проходящих санитарную обработку, их средств индивидуальной защиты, одежды и обуви;

частичную  санитарную обработку средств индивидуальной защиты, одежды и обуви и их замену имуществом из обменного фонда;

оказание первой медицинской помощи пострадавшим.

Санитарно-обмывочные пункты развёртывают в качестве самостоятельных объектов или в составе пунктов специальной обработки. Санитарно-обмывочные пункты могу  быть стационарными или временными (полевыми).

Стационарные санитарно-обмывочные пункты создают на базе объектов коммунально-бытового назначения (бань, банно-прачечных комбинатов, санитарных пропускников и т.п.), душевых отделений при производственных цехах, спортивных сооружениях, и т.д.

Полевые  санитарно-обмывочные пункты организуют с использованием передвижных средств (дезинфекционно-душевых и душевых установок типа ДДА-53, ДДА-66, ДДП, ДДА-2, КСНВ-3, ПДУ и др.), санпропускников на судах, вагонов-санпропускников, банно-прачечных поездов.

Примерный состав средств технического оборудования объектов агропромышленного комплекса для развёртывания санитарно-обмывочных пунктов и их возможности приведены в приложениях 44, 45.

При развёртывании санитарно-обмывочных пунктов предусматривают их круглосуточную бесперебойную работу и поточность обработки, не  допуская пересечения заражённых потоков с потоками, прошедшими санитарную обработку. Для  этого  на санитарно-обмывочном пункте выделяют «грязную»  и «чистую» зоны.

При необходимости проведения обработки людей различного пола организуют прохождение двух потоков или устанавливают очерёдность прохождения мужчин и женщин через однопоточную линию.

Вход (въезд) в санитарно-обмывочный пункт и выход (выезд) из него, как правило, располагают с разных сторон здания или площадок, на которых он развёрнут. Допускается  размещать вход и выход (въезд и выезд)  с одной стороны санитарно-обмывочного пункта при условии, что расстояние между ними составляет 20 м.

Основными элементами (помещениями и площадками) санитарно-обмывочного пункта являются контрольно-распределительный пост (КРП), площадка частичной специальной  обработки, ожидальная, пункт приёма верхней  одежды, раздевальная, обмывочная (душевая), одевальная, уборные (санузлы).

Вспомогательными элементами (помещениями или площадками) являются склад заражённой одежды, склад обменного фонда одежды, медицинский пункт, хозяйственная кладовая, комнаты отдыха личного состава, работающего в «грязной» и «чистой»  зонах.

В «грязной» зоне санитарно-обмывочного пункта располагают КРП, площадку частичной специальной обработки, пункт приёма верхней одежды,  раздевальную, обмывочную, склад заражённой одежды, санузел, комнату отдыха личного состава, работающего в «грязной» зоне.

В «чистой» зоне санитарно-обмывочного пункта располагают одевальную, склад обменного фонда одежды, медицинский пункт, хозяйственную кладовую, санузел, комнату отдыха личного состава, работающего в «чистой» зоне. На санитарно-обмывочном пункте, предполагаемом для санитарной  обработки населения, в «чистой» зоне  выделяют комнату матери и ребёнка.

Принципиальная схема развёртывания санитарно-обмывочного пункта и направлений потока обрабатываемых людей дана на рис.4.

7

8

12

6

13

11

4

14

14

9

10

3

|  | Условные обозначения |  |
| --- | --- | --- |
|  | «Грязная зона» |  |
|  | «Чистая зона» |  |

Пост дозиметрического

контроля

2

1

Рис.4 Принципиальная схема развёртывания санитарно-обмывочного пункта:

1-контрольно-распределительный пост; 2-площадка ожидания; 3-площадка частичной специальной обработки; 4-ожидальная; 5-пункт приёма верхней одежды; 6-раздевальная; 7-обмывочная; 8-одевальная; 9 – склад зараженной одежды; 10- склад обменного фонда одежды; 11-хозяйственная кладовая; 12-медицинский пункт; 13-комната отдыха; 14-санузел.

К техническим средствам санитарно-обмывочных пунктов относят оборудование базовых объектов, дополненное в зависимости от назначения помещений или площадок и планируемой пропускной способности (табл.4,5).

Таблица 4

Назначение и техническое оснащение элементов

санитарно-обмывочных пунктов

| Элемент санитарно-обмывочных пунктов | Назначение санитарно-обмывочных пунктов | Техническое оснащение элементов санитарно-обмывочных пунктов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольно-распределительный пост | Для контроля загрязнения радиоактивными веществами людей, прибывающих на санитарно-обмывочный пункт, и организации потоков людей для прохождения санитарной обработки | Измеритель мощности дозы ДП – 5В, войсковой прибор химической разведки ВПХР, документация, стол, стул | На личный состав КРП возлагают обязанность по ведению радиационной и химической разведки и наблюдения за обстановкой в районе санитарно -обмывочного пункта |
| Площадка частичной специальной обработки | Для дезактивации, дегазации и дезинфекции средств индивидуальной защиты, одежды и обуви перед их снятием | Резервуары для специальных растворов. Средства специальной обработки: выбивалки, щетки, пылесосы, гидропульты или «Автомаксы». Тара для чистой и использованной ветоши, вешалки, столы, щиты, колья высотой 1 м для развешивания обрабатываемых средств индивидуальной защиты | Площадку располагают на расстоянии примерно 50 м от санитарно -обмывочного пункта. По возможности места для площадки выбирают так, чтобы она имела твердое (асфальтовое или бетонное) покрытие. В районе площадки оборудуют водосборные колодцы. |
| Ожидальная (площадка ожидания) | Для временного нахождения людей, прибывших на санитарно-обмывочный пункт, до прохождения ими санитарной обработки | Скамейки или стулья | Открытую площадку ожидания в зависимости от времени года и погодно- климатических условий оборудуют средствами обогрева и защиты от осадков |
| Пункт приема верхней одежды | Для снятия и сбора средств индивидуальной защиты, верхней одежды и обуви | Скамейки, мешки для сбора зараженного имущества, тележка |  |
| Раздевальная | Для регистрации прибывших, приема у них личных документов, медицинского осмотра, оказания первой медицинской помощи, снятия нижнего белья, повторной специальной обработки и снятия противогазов, дегазации и дезинфекции отдельных участков кожных покровов, получения мыла и мочалок | Письменный стол, стулья или скамейки, жетоны для идентификации собранного имущества, ящики для жетонов и ящики для переноски документов и ценных вещей, мешки для сбора зараженной одежды, тележка для их перевозки, столы для специальной обработки противогазов, стеллаж (ящики) для мыла и чистых мочалок, оборудование медицинского работника, тара для содержания чистой и использованной ветоши, резервуары для специальных растворов, в том числе не менее одной емкости с раствором для дезинфекции ног перед входом в обмывочную. |  |
| Обмывочная | Для помывки людей, проходящих санитарную обработку | Душевые сетки, решетки на пол, тара для сбора использованных мочалок, стеллаж (вешалка) для противогазов |  |
| Одевальная | Для контроля качества помывки людей при загрязнении радиоактивными веществами, дезинфекции слизистых оболочек глаз, носа, рта, кожных покровов и волосистых частей тела, вытирания, медицинского осмотра, получения средств индивидуальной защиты, личных документов и ценных вещей | Измеритель мощности дозы ДП – 5В, стеллаж (ящик) для чистых полотенец, оборудова-ние медицинского работника, стол, стулья (скамейки), стеллажи для чистой одежды, ящик для сбора грязных полотенец и мочалок, бачки с питьевой водой |  |
| Комната матери и ребенка | Для временного размещения матерей с грудными и малолетними детьми | Столы, кушетки, стулья (скамейки) |  |
| Склад зараженной одежды | Для сбора, сортировки, упаковки в мешки и хранения зараженной одежды, средств индивидуальной защиты перед отправкой на станцию обеззараживания одежды | Стеллажи для размещения зараженной одежды, мешки для ее упаковки, стол, стулья |  |
| Склад обменного фонда одежды | Для хранения чистых обезличенных средств индивидуальной защиты, одежды и обуви | Стеллажи (ящики) для хранения имущества, стол и стул |  |
| Медицинский пункт | Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим, хранения необходимых медицинских препаратов и имущества | Стеллажи, ящики для хранения имущества и материалов |  |
| Хозяйственная кладовая | Для хранения имущества и расходных материалов, используемых при работе санитарно-обмывочного пункта | Стеллажи, ящики для хранения имущества и материалов |  |
| Комната отдыха личного состава, работающего в «грязной» и «чистой» зонах | Для отдыха личного состава СОП во время перерыва в работе | Стол, стулья, вешалки для личной одежды, кушетки, шкафы для личных вещей | Вешалки, кушетки и шкафы устанавливают только в «чистой» зоне |

Приспособление бань и душевых промышленных объектов для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов осуществляют в соответствии со СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

Приспособление учреждений под СОП осуществляют по заблаговременно разработанным руководителями этих учреждений планам подготовительных мероприятий.

Общий порядок проведения полной санитарной обработки

Полную санитарную обработку личного состава формирований и населения проводят на  санитарно-обмывочных пунктах. Порядок прохождения санитарной обработки зависит  от вида и степени заражения. При одновременном прибытии людей из различных зон заражения первыми обрабатывают заражённых отравляющими веществами, затем заражённых радиоактивными веществами и бактериальными средствами.

В любом случае  первыми обрабатывают тех, кто не использовал  средств индивидуальной защиты.

На контрольно-распределительном посту прибывшие личный состав и население проходят дозиметрический контроль в целях измерения уровней загрязнения радиоактивными веществами. Затем их разбивают на группы. В группу включают только мужчин или только женщин. Численность группы не должна превышать удвоенного количества душевых сеток в санитарно-обмывочном пункте.

Дальнейшее движение на санитарно-обмывочном пункте обрабатываемые  осуществляют в составе назначенных групп.

На площадке  частичной санитарной обработки прибывшие  самостоятельно или с помощью личного состава санитарно-обмывочного  пункта проводят частичную специальную обработку средств индивидуальной защиты, одежды и обуви. Обработку проводят в соответствии с требованиями статей гл.6 настоящего Руководства.

В ожидальной (на площадке ожидания) группы пребывают до момента  готовности пункта приёма верхней одежды.

В пункте приёма верхней одежды прибывшие  снимают  заражённые головные уборы, средства индивидуальной защиты (за исключением противогазов), одежду и обувь.

Заражённую одежду и обувь складывают в отведённое место или в мешки. Незаражённые  одежду и обувь вкладывают в пакет и переносят в раздевальную. В раздевальной прибывшие регистрируются, получают три жетона с одинаковыми номерами, сдают документы и вещи. Один жетон вкладывают в пакет с незаражённой одеждой и обувью, другой – в пакет с документами, третий оставляют  на руках для получения своих вещей и документов.

Прибывшие снимают нижнее бельё и складывают его в отведённое место в мешки. Нижнее  бельё обезличивается и направляется затем на специальную обработку или гигиеническую стирку. Пострадавшие  при необходимости получают медицинскую помощь.

Перед  входом в обмывочную прибывшие проводят специальную обработку противогазов, снимают их, помещают в пакеты и в дальнейшем переносят с собой, получают по 30-50г мыла и мочалку, дезинфицируют ноги.

В обмывочной прибывшие проводят  двукратное мытьё тела в такой последовательности: руки, голова, шея, тело. Намыливание производят без грубого растирания.

В одевальной прибывшие получают полотенца, перед одеванием проходят медицинский осмотр. По имеющемуся на руках жетону получают личные документы и вещи. Вместо имущества, сданного на специальную обработку, получают одежду, обувь и средства индивидуальной защиты из обменного фонда.

Особенности проведения полной санитарной обработки

при загрязнении радиоактивными веществами

Личный состав формирований и население, прибывшее на санитарно-обмывочный пункт, проходят на контрольно- распределительном посту контроль  загрязнения радиоактивными веществами.

Средства индивидуальной защиты, одежду и обувь, имеющие уровни загрязнения выше допустимых, подвергают частичной специальной обработке.

Если после проведения первой или повторной частичной дезактивации не были достигнуты допустимые величины загрязнения, то загрязнённые предметы должны быть сданы для замены на чистые и отправлены для проведения дезактивации.

Если в ходе помывки не удалось снизить загрязнение кожных покровов до допустимой величины (см. приложение1), то помывку повторяют, для чего в обмывочной  выделяют дополнительные душевые сетки.

Для повторного мытья рук следует использовать препарат «Защита».

Приложение 1

Допустимые значения плотности радиоактивного загрязнения

различных объектов продуктами ядерного взрыва возрастом 1 сут. и соответствующие им мощности экспозиционной дозы гамма-излучения

| Объект загрязнения | Плотность загрязнения, мкКи/см2 109Бк/м2 | Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мР/ч 10-9Кл/кг.с | мкЗв/ч |
| Открытые участки тела (лицо, шея, кисти рук) или другие участки кожных покровов: |  |  |  |
| при загрязнении до 10% поверхности тела | 1/0,4 | 4,5/0,3 | 36,96 |
| при загрязнении 100% поверхности тела | 0,5/0,2 | 15/1 | 132 |
| Нательное бельё, лицевая часть противогаза, обмундирование, снаряжение, обувь, средства индивидуальной защиты, медицинское имущество (перевязочные материалы, носилки, и т.д.) | 1,5/0,6 | 50/4 | 440 |
| Продовольственная тара, кухонный инвентарь, оборудование столовых, хлебопекарен, продовольственных кладовых | 1,5/0,6 | 50/4 | 440 |
| Автомобили, самолёты, артиллерийские орудия, миномёты, ракетные комплексы, техническое имущество и т. п. | 7/2,5 | 200/15 | 1760 |
| Танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры, палубы и надстройки кораблей и судов. | 14/5 | 400/30 | 3520 |
| Внутренние поверхности кораблей и судов. | 7/2,5 | 200/15 | 1760 |

Примечание: 1.Если возраст ПЯВ меньше 12 ч или равен 12-24 ч, то указанные в таблице плотности загрязнения  и мощности экспозиционных доз увеличиваются соответственно в 4 и 2 раза.

2.В случае выпадения радиоактивных гидрозолей (радиоактивного дождя), когда попадание ПЯВ на тело происходит через намокшую одежду,  безопасные плотности загрязнения кожных покровов тела и нательного белья принимаются равными 0,1 мкКи/см2  ,что соответствует экспозиционной

0,5 . 109Бк/м2

дозе гамма-излучения    3,5 мР/ч______

0,3 . 10-9Кл/кг . с

3.В реальных условиях при выходе из зоны выпадения радиоактивных ПЯВ плотности радиоактивного загрязнения технических средств и транспорта снизятся за счёт естественной дезактивации до уровня соответствующих доз полного распада ПЯВ   50 рад/0,5 Гр.

Особенности проведения полной санитарной обработки

при заражении отравляющими веществами

В том случае, если на заражённой местности личный состав не использовал изолирующие средства индивидуальной защиты, всю одежду, включая нижнее бельё, направляют, как правило , на полную специальную обработку.

Перед помывкой тёплой водой с мылом волосы и открытые участки кожных покровов обрабатывают дегазирующими растворами.

После помывки  слизистые оболочки глаз, носоглотки и рта обрабатывают 2% раствором питьевой соды, 0,2% раствором хлорамина или 1% раствором перекиси водорода.

В ходе санитарной обработки должны быть выявлены лица, подозрительные на поражение отравляющими  веществами или имеющие симптомы поражения: жалобы на головную боль, головокружение, шаткость походки, подавленность, вялость,  возбуждение, агрессивность, повышенная  потливость или синюшность кожных покровов, миоз (сужение зрачков), учащение пульса до 200 ударов в минуту, боли в области сердца, учащение или затруднение дыхания, мышечная слабость или  подёргивание мышц.

Лиц с выявленными признаками отравления направляют в сортировочно-эвакуационное отделение отряда первой врачебной помощи или другие назначенные медицинские учреждения.

Особенности проведения полной санитарной обработки

при заражении бактериальными средствами

Всю заражённую одежду, обувь, средства индивидуальной защиты подвергают полной специальной обработке независимо от проведения частичной специальной обработки.

На площадке частичной специальной обработки средства индивидуальной защиты, одежду и обувь орошают дезинфицирующими растворами, в крайнем случае, перед входом в пункт приёма верхней одежды – водой (с расходом 1,5 л  на человека). Обувь обязательно протирают дезинфицирующим раствором.

В раздевальной перед  помывкой кожные покровы и волосистые части тела обтирают (обмывают) одним из дезинфицирующих растворов, перечисленных в приложении 13.

Приложение 13

Дезинфицирующие средства,

способы и режим обработки кожных покровов

| Дезинфицирующее средство | Концентрация % |  | Вид БС | Способ обработки | Норма расхода, мл | Время обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по препарату | ДВ |  |  |  |  |
| Активированный раствор хлорамина | 1 | 0,27 | Бактерии, образующие споры | Мытьё с марлевой салфеткой | Полное погружение – 5-8 | 1 |
| Раствор хлорамина | 1 | 0,27 | Вирусы, риккетсии | То же | То же | не менее 2-5 после обработки |
| Раствор хлорамина | 1 | 0,27 | Бактерии, не образующие споры | Протирание | 5-8 | 2 |
| Раствор дегмина | 1 | 1 | То же | » | 5-8 | 3 |
| Раствор дегмицида | 3,3 | 1 | » | » | 5-8 | 3 |
| Раствор хлрогексидина (гибитан) | 2,5 | 0,5 | » | » | 5-8 | 2 |
| Раствор йодоната | 22 | 1 | » | » | 5-8 | 2 |
| Раствор йодопирона | 14 | 1 | » | » | 5-8 | 2 |

Если средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз не применялись или были повреждены, то проводят обработку слизистых оболочек глаз и носоглотки  смесью антибиотиков группы  аминогликозидов (стрептомицин, канамицин, мономицин в концентрациях 200 000 мкг/мл).

При отсутствии антибиотиков  в глаза вводят несколько капель 1% раствора азотнокислого серебра, в нос – 1% раствор протаргола, рот и горло прополаскивают 0,05% раствором марганцевокислого калия.

В обмывочной  одновременно с двукратным обмыванием водой с моющими  средствами кожных покровов проводят трёхкратное обмывание волосистых частей тела.

В одевальной повторяют дезинфекцию слизистых оболочек.

Совместно со стационарными СОП могут развёртывать дезинфекционно-душевые установки для дезинфекции одежды и при необходимости для санитарной обработки людей.

Частичная специальная обработка

Технические  средства

для проведения частичной специальной обработки

Частичную специальную обработку проводят с использованием табельных или подручных средств. К табельным средствам, находящимся в формированиях, относятся индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8) и дегазирующий пакет силикагелевый (ДПС-1). Для  проведения частичной специальной  обработки используют также индивидуальный комплект для специальной  обработки техники (ДК-4).

ИПП-8 состоит из плоского стеклянного флакона вместимостью 125-135 мл, заполненного полидегазирующим раствором, и четырёх ватно-марлевых тампонов.

Пакет находится в полиэтиленовом мешочке. Он предназначен для дегазации кожных покровов человека (лица, шеи, рук), заражённых VX, зоманом, зарином, ипритом.

ДПС-1 состоит из тканевого мешочка, заполненного сорбирующим порошком в полиэтиленовой упаковке. Пакет предназначен для дегазации одежды, заражённой парами зомана (зарина).

Частичную специальную обработку при заражении ОВ проводят с помощью ИПП-8, ДПС-1, ИДК-1, ДК-4.

Порядок проведения

частичной специальной обработки

Порядок использования ИПП-8 зависит от положения средств индивидуальной защиты в момент заражения ОВ.

При заблаговременно надетом противогазе необходимо:

вскрыть пакет, обильно смочить тампон рецептурой и протереть открытые участки кожи шеи и кистей рук, вновь смочить тампон и , захватывая тампоном наружную и внутреннюю поверхности, протереть воротник куртки (комбинезона) и манжеты рукавов, а также наружную поверхность лицевой части противогаза;

сухим тампоном снять  излишки рецептуры с кожи шеи и кистей рук;

закрыть и убрать флакон.

При внезапном применении отравляющих веществ по личному составу, находящемуся на открыто расположенной местности, ИПП-8 необходимо использовать в следующем порядке:

надеть плащ в виде накидки (укрыться в сооружении);

немедленно вскрыть пакет и налить рецептуру в правую руку; задержать дыхание и закрыть глаза;

правой рукой быстрым движением протереть кожу лица, особенно

участки, прилегающие к носу, рту, подбородку (веки должны быть плотно закрыты в течение всего времени обработки лица);

сухим тампоном (салфеткой) снять излишки рецептуры (начинать с кожи и области глаз), надеть лицевую часть противогаза и сделать резкий выдох, открыть глаза;

протереть шею, руки, воротник, манжеты, наружную поверхность лицевой части противогаза.

В том случае, если противогаз был надет до накидки, санитарную обработку проводят в том же порядке, снимая лицевую часть противогаза. Одновременно с кожей лица обрабатывают внутреннюю поверхность лицевой части противогаза.

Дегазацию средств индивидуальной защиты проводят методом орошения (протирания  щётками или смазывания) с использованием ИДК-1, гидропультов и других  аналогичных средств, а также методом протирания ветошью, смоченной растворами для специальной обработки, водой, растворителями или топливом (бензином, спиртом), при их отсутствии – землёй (глиной, песком, торфом), снегом. Обработку средств индивидуальной защиты проводят непосредственно на личном составе или после их снятия двух-трёхкратным орошением наружных поверхностей. При обработке необходимо следить за тем, чтобы применяемые жидкости не попадали внутрь противогазовых коробок.

Время дегазации одного комплекта методом орошения составляет 1-2 мин.

Одежду и обувь, заражённые парами зарина (зомана), дегазируют с помощью дегазирующего пакета силикогелевого (ДПС-1), состоящего из тканевого мешочка в полиэтиленовой упаковке. Обработку проводят на незаражённой местности в следующем порядке:

вскрывают полиэтиленовый пакет, как указано в памятке;

лёгким постукиванием наносят порошок на обмундирование и втирают в материал, обрабатывая всю поверхность без пропусков, труднодоступные места (спину, бока) обрабатывают в порядке взаимопомощи. Зимой дополнительно обрабатывают внутренние стороны бортов и полы верхней одежды (полушубка, пальто), а также переднюю часть одежды, надетой на неё;

стряхивают избыток порошка с обработанных поверхностей, после чего с разрешения командира (начальника) снимают противогаз.

В обработанной с помощью ДПС-1 одежде можно находиться в закрытой автотракторной технике и защитных сооружениях.

Дегазацию участков поверхности технических и транспортных средств, с которыми контактирует личный  состав формирований, проводят с помощью ИДК-1 или ДК-1. При отсутствии табельных средств для проведения обработки используют ветошь, смоченную водой, бензином, спиртом и другими растворителями.

Частичную специальную обработку личного состава формирований и населения при загрязнении РВ проводят путём обмывания открытых участков кожных покровов тёплой водой с мылом или  специальными препаратами. Лица, находившиеся в зонах заражения без средств защиты глаз (противогаза. герметичных очков), при санитарной обработке  промывают глаза 2% водным раствором питьевой соды или чистой водой.

Если после обработки рук уровни заражения остались выше допустимых, помывку рук повторяют с использованием препарата «Защита».

Как правило, перед  обработкой кожных покровов проводят дезактивацию средств индивидуальной защиты или верхней одежды.

Средства индивидуальной защиты, одежда и обувь, загрязнённые при выпадании радиоактивной пыли на следе облака ядерного взрыва или при работе в зоне заражения, как правило, подвергают дезактивации простейшими способами: вытряхиванием или выколачиванием, чисткой щётками или обметанием вениками, обработкой пылесосами.

Если позволяют условия, перед дезактивацией средства индивидуальной защиты и одежду развешивают на щитах и вешалках, а обувь надевают на колья.

Влажную одежду и обувь перед дезактивацией предварительно просушивают, выколачивают, вытряхивают, чистят щётками и обрабатывают пылесосами.

Дезактивацию обуви, средств защиты из прорезиненной ткани и лицевых частей противогазов проводят двух-трёхкратным протиранием щётками или ветошью, смоченными моющими растворами (0,5% раствором мыла или синтетических моющих средств), а в зимнее время и протиранием снегом.

При дезактивации противогазов необходимо следить за тем, чтобы дезактивирующий раствор или вода  не попали внутрь противогазовых коробок или на внутренние стороны лицевых частей.

При выпадении радиоактивных веществ вместе с дождём (снегом) наблюдается более сильное загрязнение средств индивидуальной защиты, одежды и обуви, и эффективность дезактивации  простейшими средствами уменьшается. Влажные и замасленные средства защиты, одежда и обувь загрязняются радиоактивными веществами в большей степени, чем сухие. Их следует обрабатывать  в 1,5 – 2 раза дольше, чем сухое и незамасленное имущество.

По окончании  частичной  специальной обработки проводят дозиметрический контроль остаточного загрязнения.

При измерении  мощности доз загрязнения кожных покровов людей, средств индивидуальной защиты, одежды и обуви расстояние между датчиками прибора и контролируемой поверхностью должно быть 1-1,5 см. допустимые величины загрязнения радиоактивными  веществами приведены в приложении 1.

Если после первой дезактивации мощности доз загрязнения были понижены до допустимых величин, то при наличии времени дезактивацию повторяют.

Средства защиты, одежду и обувь, имеющие уровни загрязнения выше допустимых, при возможности заменяют и обезличивают.

По указанию штаба ГО обезличенные средства индивидуальной защиты направляют на станции обеззараживания одежды, складируют для естественной дезактивации или производят их захоронение.

При заражении бактериальными средствами личный состав формирований и население должны проводить частичную специальную обработку во всех случаях при установлении факта применения противником бактериологического оружия и невозможности проведения  в сжатые сроки полной санитарной обработки. Она носит характер  временной меры и может повторяться многократно.

Личный состав формирований, работающий по ликвидации последствий применения противником бактериологического   оружия, частичную специальную обработку проводит во время перерывов в работе и немедленно при повреждении средств индивидуальной защиты или ранении.

Частичную специальную обработку личный состав формирований проводит в порядке само -и - взаимопомощи в такой последовательности:

перчатки тщательно в течение 1-2 мин моют в одном из растворов, перечисленных в приложении 12, средства индивидуальной защиты (защитный костюм), обувь, обрабатывая их сверху вниз;

незащищённые средствами защиты кожные покровы протирают (не втирая) тампоном, смоченным 5 – 7 мл одного из дезинфицирующих растворов, указанных в приложении 13, а при их отсутствии -  рецептурой из ИПП-8 или обмывают тёплой водой с моющими средствами.

Порядок проведения частичной специальной обработки населением зависит от конкретной обстановки.

При нахождении населения дома могут применяться следующие варианты:

обмывание тела тёплой водой с применением моющих средств;

обтирание тела дезинфицирующим раствором с последующим смыванием водой через 15 мин;

протирание только открытых участков тела (лицо, шея, руки) дезинфицирующим раствором, а при его отсутствии – 0,5% раствором моющего  порошка или незараженной водой.

Слизистые оболочки глаз, рта, носоглотки и других частей тела обрабатывают раствором антибиотиков. При неизвестном возбудителе применяют сочетание антибиотиков группы аминогликозидов (стептомицин канамицин, мономицин в концентрациях 200 000 мкг/мл). Возможно также использование других испытанных для каждой инфекции антибиотиков.

При отсутствии антибиотиков в глаза вводят несколько капель 1% раствора азотнокислого серебра, в нос - 1% раствор протаргола, рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, а при их отсутствии используют чистую незаражённую воду.

При возможности меняют нательное бельё, проводят механическую чистку или протирание дезинфицирующими растворами верхней одежды и обуви. Сменное бельё должно быть незараженным и храниться в полиэтиленовых пакетах, при их отсутствии бельё перед  надеванием необходимо погладить горячим утюгом.

Приложение 4

Основные свойства  веществ,

используемых для целей специальной обработки

Аммиачная вода (водный раствор аммиака) – вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и носа, при длительном контакте с кожными покровами вызывает раздражение с образованием волдырей, которые при заживлении образуют поверхностные рубцы.

Используется в качестве активатора хлорсодержащих дезинфицирующих веществ и растворителя для растворов, используемых при низких температурах. Температура замерзания при различных концентрациях аммиака: для 8% раствора – минус 10оС, для 12% - минус 17оС, для 25% - минус 40оС.

Хранится и транспортируется в стальных бочках вместимостью 100 и 250 л, а также в железнодорожных цистернах.

Амфолан (смесь  катионных и амфолитных поверхностно-активных веществ) – водный раствор коричневого цвета с характерным запахом. Раздражает верхние дыхательные пути. Применяется при дезинфекции.

Не обесцвечивает яркоокрашенные ткани, не вызывает коррозии металлических поверхностей. Хлопчатобумажные ткани, многократно обработанные растворами амфолана, не теряют своей прочности.

Растворы препарата стабильны при хранении в стеклянной  или эмалированной таре в течение двух лет.

Гипохлорит натрия, получаемый химическим путём, содержит 17% активного хлора, а  водный  раствор – продукт электролиза раствора хлористого натрия (ПЭРХН) – содержит до 0,3% активного хлора. Свежеприготовленный раствор бесцветен, прозрачен, имеет запах хлора.

Растворы требуемой концентрации готовятся из «маточного» раствора после определения в нём концентрации активного хлора.

Умеренно раздражает кожу и верхние дыхательные пути.

Не вызывает заметной коррозии металлических поверхностей.

«Маточный» раствор хранится при комнатной температуре семь дней в посуде из тёмного стекла с притёртой крышкой. Текущий контроль величины активного хлора следует проводить не реже одного раза в неделю. Применяется для дезинфекции.

Дезоксон-1 – бесцветная жидкость со специфическим запахом уксуса. Содержит в своём составе 5,0-8,0%  надуксусной кислоты. Хорошо растворим в воде, спирте и других растворителях.

Растворы дезоксона -1 корродируют изделия из низкосортной стали. Внешний вид объектов из других материалов под воздействием растворов препарата не изменяется.

При распылении раздражает слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей.

Хранится в таре из тёмного стекла или полиэтилена при температуре не выше 30оС. При  этом  сохраняет активность в течение шести месяцев. Водные растворы используют для дезинфекции сразу после приготовления.

ДП-2- порошок белого цвета с запахом хлора. Активно действующеевещество – трихлоризоциануровая кислота. Гарантийный срок хранения препарата – три года. Хорошо растворим в воде. Растворы бесцветны, активны в течение суток.

Белковые примеси на обрабатываемых поверхностях или щёлочи  (pH 9-12) снижают активность препарата. С повышением температуры до 40-50оС эффективность препарата возрастает.

Упаковывается в полиэтиленовые мешки  в расфасовке по (200±10) г. Хранится только в  стандартной упаковке, в прохладном сухом месте, укрытом от прямых солнечных лучей. Применяется для дезинфекции.

Едкий натр (каустическая сода) – плавленый монолит  или мелкие чешуйки без цвета и запаха. Хорошо растворяется в воде.

Растворы с концентрацией более 3% разрушают ткани и обувь, разъедают кожу человека Сухой едкий натр вызывает тяжёлые поражения глаз слизистых оболочек кожи.

Технический едкий натр плавленый хранится и транспортируется в герметичных стальных барабанах вместимостью 50-170 кг, а чешуйчатый упаковывается в мешки из полиэтиленовой плёнки, хранится и транспортируется в герметичных барабанах вместимостью 25-100 кг со съёмным верхним днищем. Применяется для дегазации и дезинфекции.

Лизол - выпускается промышленностью двух видов: марок А  и Б. Лизол марки А (лизол санитарный) – смесь фенолов и жидкого хозяйственного (натриевого) мыла. Лизол марки Б (нафталзол) – смесь фенолов и мыла нафтаасиделанатриевых солей нафтеновых кислот.

Лизол – буро-коричневая жидкость, прозрачная в тонком слое, с резким запахом фенола. Лизол хорошо растворим в воде. Водные  растворы  лизола  А прозрачные, пенятся, растворы лизола Б мутные, обладают маркостью. Применяется для дезинфекции.

Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты – белый кристаллический порошок с запахом хлора. Температура плавления  240-250оС. Растворимость в воде до 24%. Сухая соль содержит около 60% активного хлора, стабильна при хранении, водные растворы сохраняют свою активность в течение трёх суток.

Водные  растворы не вызывают  видимой коррозии металлических изделий, обладают отбеливающим действием, существенно не изменяют цвет яркоокрашенных тканей.

Белковые (органические ) примеси и изменение величины pH существенно не влияют на активность растворов. Применяется для дезинфекции.

Нейтральный гипохлорит кальция (НГК) – порошок белого цвета с запахом хлора. Выпускается двух видов : марок А и Б, 1-го и 2-го сорта. Содержание активного хлора: в продукте марки А – 64-52%, в продукте марки Б – 30-24% соответственно сорту (ГОСТ 25263-82). Гарантийный срок хранения 1-го сорта – 8 лет, 2-го сорта – 5 лет. По токсическим и химическим свойствам близок к хлорной извести (известь  белильная термостойкая). Используется в виде растворов (неосветлённых и осветлённых) и в сухом виде. Растворы применяются с активаторами (аммонийными соединениями, соляной кислотой и алюминием азотнокислым) и антифризом. Хранят НГК в стандартной упаковке, в прохладном и сухом месте, хорошо вентилируемом.

Перекись водорода – выпускается промышленностью в виде водного раствора 29-30% концентрации под названием пергидроля, который представляет собой жидкость без запаха и цвета, горьковато-вяжущего вкуса. При хранении и плотно закрытой таре при комнатной температуре концентрация  перекиси водорода в пергидроле снижается в пределах 0,5-0,7% в течение месяца.  Растворы перекиси водорода используются  с моющими средствами («Сульфанол», «Прогресс», «Новость» и др.), которые добавляют в количестве 0,5%.

Перекись водорода и её комплексы с моющими средствами в концентрации 6% малотоксичны для людей.

Препараты на основе йодосодержащих веществ: йодонат, йодопирон. Йодонат-жидкость тёмно-коричневого цвета со слабым запахом йода, содержит 4-5% активного йода. Смешивается с водой  во всех соотношениях. Выпускается в 1-л и 2-л бутылях оранжевого цвета.

Йодопирон – йодофор, представляет собой смесь комплекса  поливинилпирролидона – йода с йодидом калия. Это жёлто-коричневый аморфный порошок без запаха или  со слабым специфическим запахом. Содержит 6-8% активного йода. Препарат легко, но  медленно растворяется в воде и в спирте, практически нерастворим в эфире и хлороформе.

Препарат в виде порошка хранят в сухом, защищённом от  света месте. 1% водный раствор йодопирона хранят во флаконах или банках тёмного стекла не более двух месяцев. 0,5 и 0,1% водные растворы готовят из 1,0% раствора и используют непосредственно после приготовления.

Препараты на основе четвертичных аммониевых соединений: ниртан, демгин, дегмицид.

Ниртан (композиция на основе  алкилтриметиламмония хлорида) - порошок светло-жёлтого цвета со слабым специфическим запахом, хорошо растворим в воде. Водные растворы слегка мутноваты, светло-соломенного цвета, слегка опалесцируют, пенятся, имеют слабый запах, не портят обрабатываемые предметы, не обесцвечивают яркоокрашенные ткани, не вызывают коррозии металлических поверхностей.

Раздражает органы дыхания, при попадании на кожу возможно появление чувства жжения, зуда.

Порошок при хранении устойчив в течение пяти лет, его растворы не теряют своей активности при длительном хранении. Применяется для дезинфекции.

Дегмин  - воскообразное вещество желтовато-белого цвета со специфическим запахом высших ароматических спиртов.

Растворим в воде до 50% с образованием устойчивой пены. Хорошо растворяется в спиртах, хуже в бензоле, толуоле, нерастворим в эфире и ацетоне. Водные растворы не теряют устойчивых свойств в течение года. При кожном контакте нетоксичен. Возможно появление аллергических реакций. Применяется для дезинфекции.

Дегмицид – прозрачная жидкость жёлтого или жёлто-коричневого цвета со специфическим запахом высших спиртов. Содержит 30% дегмина.

Порошок СФ-2У -

однородная мелкодисперсная смесь от белого до тёмно-жёлтого цвета,  состоящая из сульфонола, триполифосфата натрия и сульфата натрия. Хорошо растворяется в воде.   СФ-2У расфасовывается в пакеты массой 400г. Пакеты упаковываются в деревянные или картонные ящики массой (нетто) не более 25 кг.

В процессе хранения и в результате поглощения влаги порошок может комковаться и слёживаться. В этом случае  перед растворением порошка в воде его необходимо измельчить. применяется для дезактивации.

Рецептура СФ-3К – водный раствор, содержащий 15% сульфонола, 35% полифосфата натрия и 50% щавелевой кислоты. Поставляется  в виде препарата СФ-3 – порошка кремового цвета (30% сульфонола и 70% полифосфата натрия)  и отдельно щавелевой кислоты. применяется для дезактивации обмундирования, производственной и бытовой одежды, поверхностей помещений и техники, загрязненных радиоактивными веществами в аварийных  ситуациях.

Сульфохлорантин (термостабильный) – порошок кремового цвета с умеренным  запахом хлора. препарат содержит 15,6% активного хлора, стабилен при хранении, в тёмном сухом помещении сохраняет активность более одного года. Растворы сульфохлорантина обладают смачивающими и моющими свойствами, не портят обеззараживаемые объекты. Рабочие растворы препарата сохраняют активность в течение 24 часов с момента приготовления. По своей активности препарат в 5-10 раз  превышает активность хлорамина.

Не вызывает видимой коррозии металлических поверхностей, существенно не меняет цвета яркоокрашенных тканей.

Хранят в стандартной упаковке, в прохладном сухом месте, укрытом от прямых солнечных лучей, хорошо вентилируемом.

Применяется для дезинфекции.

Формальдегид (альдегид муравьиной кислоты) – бесцветный газ с удушливым запахом. Хорошо растворим в воде,  связывает пары воды. Водный раствор (40%) называется формалином. Обладает  сильным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. формальдегид полимеризуется даже при комнатной температуре в  пароформальдегид или параформ.

Хлорамин  (хлорамин Б) – белый  или слегка желтоватый кристаллический порошок со слабым запахом хлора. Хорошо растворим в воде. Обычно содержит 26% активного хлора, длительно сохраняя такое количество хлора при  правильном хранении (потери активного хлора в течение года не превышают 0,1%).

Растворы хлорамина не портят и не обесцвечивают ткани. Горячие растворы (50-60оС ) обладают более высоким обеззараживающим  действием. Растворы применяются с активаторами (аммонийными соединениями).

Активированные  растворы применяются для дезинфекции  сразу после приготовления.

Упаковывается в бумажные или фанерные барабаны массой не более 30 кг с полиэтиленовыми вкладышами или в  полиэтиленовые пакеты (200 г). хранится в стандартной упаковке в прохладном, сухом, тёмном месте.

Хлоргексидин (гибитан) – прозрачный раствор, содержащий 20% хлоргексидина глюконата. Препарат не имеет запаха, хорошо смешивается с водой, обладает моющим действием, стабилен при хранении. Особых условий для хранения не требует.

Спиртовые растворы хлоргексидина применяют для обеззараживания рук.

Хлорная известь (известь белильная термостойкая) – белый порошок с резким запахом хлора, содержит до 35% активного хлора. Стабильный препарат, при правильном хранении согласно ТУ 6-01-589-71 потери активного хлора в течение восьми лет не превышают 7-9%. Хранение допускается только в стандартной упаковке в закрытых, затемнённых и хорошо вентилируемых складских помещениях, не доступных для осадков.

Применяется в виде осветлённых растворов (обычных и активированных), хлорно-известкового молока и в сухом виде.

Войсковые растворы для дегазации ОВ: дегазирующие рецептуры РД-А, РД-2, дегазирующие растворы №1,2-бщ (2-ащ).

Дегазирующая рецептура РД-А  - подвижная жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета, предназначена для дегазации стрелкового оружия, зараженного VX, зоманом, ипритом.

Применяется в индивидуальном дегазационном пакете (ИДП-1) при температуре от плюс 40 до минус 32о С. При попадании на незащищённую кожу вызывает раздражение.

Дегазирующая рецептура РД-2 –подвижная жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета, предназначена для дегазации вооружения и военной техники, зараженной  VX, зоманом, ипритом.

Применяется из комплектов ТДП – 0,2 или 0,4 л/м2, из других средств – 0,4 -0,5 л/м2.

Огнеопасна. Поступает в готовом виде.

Дегазирующий раствор №1 – раствор 2% (по массе) дихлорамина (ДТХ-2, ДТ-2) в дихлорэтане, предназначен для дегазации  вооружения и военной техники, средств индивидуальной защиты кожи, а также отдельных участков местности, заражённых VX  и ипритом.

Раствор готовится в войсках, срок годности раствора при хранении в технических средствах специальной обработки до семи суток.

Дегазирующий раствор №2-бщ – раствор 10% едкого натра и 25% моноэтаноламина в воде, предназначен для дегазации вооружения и военной техники, средств индивидуальной защиты кожи  и отдельных участков местности, заражённых зоманом.

Интервал температуры применения раствора от плюс 40 до минус 10оС (разбавленный водой в 5 раз), от минус 10 до минус 30оС (без разбавления), от минус 30 до минус 40оС (разбавленным аммиачной водой в 5 раз). Норма расхода 0,5 – 0,6 л/м2.

Готовится в  войсках. Срок годности раствора 1 год.

Дегазирующий раствор №2-ащ   раствор 2% едкого натра и 5% моноэтаноламина в 20-25% аммиачной воде, предназначен для тех же целей, что и раствор №2-бщ.

Применяется при температуре от плюс 40 до минус 40оС. норма расхода 0,5-0,6 л/м2.